Pracovní úkol :

- Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z naměřené hodnoty rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v tahu E.

- Změřte rychlost zvuku ve vzduchu a v oxidu uhličitém pomocí uzavřeného rezonátoru. Vypočítejte Poissonovu konstantu κ oxidu uhličitého z naměřené rychlosti zvuku.

Teorie :

Rychlost šíření zvuku v souvisí s vlnovou délkou λ a frekvencí f. Platí :

v = λ f                                                               (1)

Délka zvukové vlny se nejlépe měří při stojatém vlnění, kdy se vytvoří kmitny a uzly, přičemž vzdálenost dvou sousedních uzlů je rovna polovině vlnové délky.

Nákres Kundtovy trubice lze nalézt v [1], str.66.

Plyn je napuštěn do skleněné, vodorovně uložené a na jednom konci uzavřené trubice. Na druhém konce je zdroj zvuku. Zvukové stojaté vlny v trubici budíme tyčí ze zkoumaného materiálu, kterou podélně rozkmitáme. Na koncích trubice se vytvoří uzly rychlosti a kmitny tlaku. Prášek nasypaný v trubici je působením zvukové vlny rozmetáván v místech kmiten rychlosti. Vzdálenost mezi dvěma sousedními místy, v nichž prášek nebyl rozmetán, je rovna polovině vlnové délky zvuku. Tyč je při daném upevnění zdrojem schopným vydávat zvuk jedné frekvence. Délka zvukové vlny v tyči λ1 je dána způsobem upevnění. Upevníme-li tyč uprostřed, má v tom místě uzel a na obou koncích kmitny. Pro délku vlny základního tónu platí :

λ1 = 2 l                                                            (2)

Rezonance zvukových vln, při které se utvoří nejzřetelnější práškový obrazec, nastane, když délka trubice je rovna celistvému násobku půlvln zvukové vlny v plynu. Šíří-li se akustická vlna dvěma prostředími, zachovává v obou prostředích svou frekvenci f. Označíme-li v1 rychlost zvuku v tyči a v2 rychlost zvuku v plynu a λ2 délku zvukové vlny v plynu, dostaneme dle (1) rovnici :

v1 / λ1 = v2 / λ2                                               (3)

Abychom spočítali rychlost zvuku v tyči v1, musíme znát rychlost zvuku v plynu v2. Při 50 % vlhkosti vzduchu v okolí 20 oC je rychlost zvuku určena vzorcem :

v = [344,36 + 0,63(t – 20)] m s-1                (4)

Pro tenkou tyč platí :

v = (E / ρ)1/2                                                (5)

Kde E – modul pružnosti v tahu

ρ – hustota tyče

Z toho můžeme vypočítat modul pružnosti v tahu mosazi :

E  =  v12 ρ                                                   (6)

Uzavřený rezonátor :

Dvě souosé trubice se do sebe zasouvají a podle stupně zasunutí vytvářejí dlouhý uzavřený rezonátor. Jako zdroj zvuku slouží telefonní sluchátko napájené tónovým generátorem regulovatelné frekvence umístěným u jednoho konce rezonátoru. U druhého konce je zvuk snímán mikrofonem s výstupem na mikroampérmetr. Délku zvukové vlny lze určovat dvojím způsobem.

- Frekvenci zdroje ponecháme konstantní a vzájemným posunováním trubic rezonátoru nastavujeme jeho délku. Zaznamenáváme rozdíl délek rezonátoru při nejbližších dvou rezonancích (L1 – L2). Ten je roven polovině délky zvukové vlny. Rychlost zvuku je rovna :

v = 2(L1 – L2)f                                              (7)

- Délku L rezonátoru ponecháme konstantní a měníme frekvenci f zdroje zvuku. Rezonance nastává při frekvencích fk, jimž odpovídají délky vlny vyhovující podmínce :

L = k( ½ λk)           k = 1,2,3…..                  (8)

Pro výpočet rychlosti zvuku se používá rovnice :

v = 2L(fk+1 – fk)                                          (9)

Poissonovu konstantu k vypočítáme ze vztahu :

κ = v2μ / RT                                                (10)

Kde μ – molekulová hmotnost plynu

R – molární plynová konstanta

T – termodynamická teplota.

Měření :

Měření probíhalo při teplotě t = 24 oC, tlaku p = 750,4 Torr a relativní vlhkosti 44 %.

Metoda Kundtovy trubice :

Délka tyče : Lt = (150,6 ± 0,2) cm

Vlnová délka zvuku uvnitř tyče (podle (2) : λ1 = (301,2 ± 0,4) cm)

Absolutní chybu u délky tyče jsem odhadl přesnosti měřidla.

Při měření vzniklo v trubici šest práškových obrazců značících kmitny rychlosti.

Vlnová délka zvuku uvnitř trubice : λ2 = (30,14 ± 0,35) cm

Rychlost zvuku v Kundtově trubici podle vztahu (4) :

v = 346,88 m s-1

Rychlost zvuku v1 v mosazné tyči dle (3):

v1 = (3471 ± 38) m s-1

Modul pružnosti mosazi dle vztahu (6) :

E = (103,6 ± 2,3) 109 Pa

Uzavřený rezonátor – 1.metoda :

Ve vzduchu :

Konstantní frekvence f = (1991 ± 1) Hz

Rozdíl délek rezonátoru při nejbližších dvou rezonancích :

(L2 – L2) =  ( 8,2 ± 0,1) cm

Rychlost zvuku :            v =  (326,5 ± 2,1) m s-1

Uzavřený rezonátor – 2.metoda :

Pro vzduch :

Konstantní délka rezonátoru :       L = (80,0 ± 0,1) cm

Tab.1 : Frekvence, u nichž došlo k rezonanci

| Měření | Frekvence [Hz] |
| --- | --- |
| 1. | 209 |
| 2. | 425 |
| 3. | 635 |
| 4. | 848 |
| 5. | 1054 |
| 6. | 1265 |
| 7. | 1483 |
| 8. | 1689 |
| 9. | 1897 |
| 10. | 2109 |

Hodnotu (fk+1 – fk)jsem určil metodou lineární regrese :

(fk+1 – fk) = (210,85 ± 4,66) Hz

Do absolutní chyby jsem zahrnul odhad nepřesnosti při určení rezonanční frekvence (= 2 Hz), nepřesnost způsobenou lineární regresí a směrodatnou odchylku y jednotlivých rozdílů (fk+1 – fk) pro k = 1..9.

Rychlost zvuku  v = (337 ± 4) m s-1

Pro oxid uhličitý :

Konstantní délka rezonátoru :       L = (80,0 ± 0,1) cm

Tab.1 : Frekvence, u nichž došlo k rezonanci

| Měření | Frekvence [Hz] |
| --- | --- |
| 1. | 163 |
| 2. | 337 |
| 3. | 505 |
| 4. | 637 |
| 5. | 835 |
| 6. | 1002 |
| 7. | 1174 |
| 8. | 1339 |
| 9. | 1505 |
| 10. | 1674 |
| 11. | 1843 |
| 12. | 2010 |

Hodnotu (fk+1 – fk)jsem určil metodou lineární regrese :

(fk+1 – fk) = (168,1 ± 5,4) Hz

Do absolutní chyby jsem zahrnul odhad nepřesnosti při určení rezonanční frekvence (= 2 Hz), nepřesnost způsobenou lineární regresí a směrodatnou odchylku y jednotlivých rozdílů (fk+1 – fk) pro k = 1..11.

Rychlost zvuku  v = (269,0 ± 4,5) m s-1

Poissonova konstanta oxidu uhličitého

κ = (1,30 ± 0,04)

Diskuze :

Vypočtené hodnoty rychlosti zvuku, Poissonovy konstanty a modulu pružnosti v tahu jsou v rámci chyb v souladu se skutečností a tabulkovými hodnotami.

Tab.3. :

| # Rychlost zvuku ve vzduchu (při 24 oC) | 345,4 m s-1 |
| --- | --- |
| Rychlost zvuku v CO2 | 260 m s-1 |
| Rychlost zvuku v mosazi | 3400 m s-1 |
| Poissonova konstanta CO2 | 1,304 |

Závěr :

Vypočtené hodnoty rychlosti zvuku, Poissonovy konstanty a modulu pružnosti v tahu jsou v rámci chyb v souladu se skutečností a tabulkovými hodnotami.

Literatura :

1. Fyzikální praktikum I. – mechanika a molekulová fyziky, Dana Slavínská, prom.fyz.CSc.,RNDr. Ivana Stulíková, CSc, doc. RNDr. Petr Vostrý, CSc.