Pracovní úkol :

- Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek.

  - v zapojení s nesouhlasným směrem magnetizačního proudu při vzdálenostech cívek 12, 16 a 20 cm.

  - v zapojení se souhlasným směrem magnetizačního proudu při vzdálenostech cívek 12, 16 a 20 cm.

- Změřte intenzitu magnetického pole na ose uprostřed mezi souosými kruhovými magnetizačními cívkami v zapojení se souhlasným směrem magnetizačního proudu při proměnné vzdálenosti cívek 7 až 20 cm.

- Přesvědčete se, že při Helmholtzově poloze magnetizačních cívek v zapojení se souhlasným směrem magnetizačního proudu je pole na ose cívek v rámci možnosti homogenní. Pro tento případ stanovte experimentálně konstantu úměrnosti mezi intenzitou magnetického pole cívek a napětím indukovaným na detekční cívce a porovnejte ji s teoretickou hodnotou.

- Proměřte průběh intenzity magnetického pole na ose solenoidu.

- Experimentální výsledky podle bodů 1 – 4 porovnejte s teoretickými výpočty. Veškeré výsledky zpracujte tabelárně a graficky.

Teorie :

Magnetická intenzita na ose souosých kruhových cívek, které mají stejný počet závitů, stejný poloměr a protéká jimi proud stejné velikosti, je za předpokladu, že šířka cívky je zanedbatelná v porovnáním se středním poloměrem cívek, dána vztahem (viz [1] str.144) :

H=NIR221R2+a+x23±1R2+a−x23                                         (1)

kde R – střední poloměr cívky

N – počet závitů

I – proud protékající cívkami

a -  polovina vzdálenosti cívek

x – vzdálenosti bodu od středu spojnice středů cívek, ve kterém měříme intenzitu.

Znaménko „+“ odpovídá souhlasné orientaci magnetizačního proudu, znaménko „-“ orientaci opačné. Nejlepší homogenity pole mezi cívkami dosáhneme, když prochází cívkami souhlasný magnetizační proud a platí R = 2a. Jedná se o tzv. Helmholtzovo zapojení cívek. Pro intenzitu magnetického pole z (1) potom pro x = 0 platí :

H=855NIR=0,7155NIR                                                                                   (2)

Magnetickou intenzitu zjišťujeme nepřímo měřením napětí na detekční cívce, jejíž osa je společná s osou cívek magnetizačních. Mezi, na ní indukovaném, napětí a intenzitou pole platí vztah:

H=−kU                                                                                                                (3)

Kde                 k=12πμ0fnS                                                                                                          (4)

Kde μ0 – permeabilita

f – frekvence zdroje

n – počet závitů detekční cívky

S = πr2 – plocha průřezu detekční cívky

r -  poloměr detekční cívky.

Pro magnetickou intenzitu na ose solenoidu ve vzdálenosti „a“ od jejího středu platí vztah (viz [1] str.128) :

Ha=NI2Lr2−r1L2+alnr2+r22+L2+a2r1+r12+L2+a2+L2−alnr2+r22+L2−a2r1+r12+L2−a2 (5)

kde r1, r2 – vnější a vnitřní poloměr vinutí solenoidu

L – délka solenoidu

N – počet závitů vinutí solenoidu

I – proud tekoucí solenoidem.

Obvod pro měření souosých cívek zapojíme dle schématu v [1] str.145 obr.3.

Měření :

Parametry magnetizačních cívek :

R = 10,4 cm

N = 100 z

Parametry detekční cívky :

r = 1,28 cm

n = 1000 z

f = ( 50,0 + 0,5 ) Hz

I = 1,5 A

Tab.1 : Průběh intenzity magnetického pole na ose magnetizačních cívek v souhlasném zapojení proudu při vzájemné vzdálenosti 12 cm (porovnání experimentálních a teoretických hodnot)

| X [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 185,0 | 3,0 | 936,7 | 17,5 | 937,3 |
| 1 | 185,5 | 3,5 | 939,2 | 17,5 | 939,7 |
| 2 | 186,5 | 3,5 | 944,2 | 17,6 | 945,5 |
| 3 | 187,5 | 3,5 | 949,3 | 17,7 | 951,5 |

Tab.2 : Průběh intenzity magnetického pole na ose magnetizačních cívek v souhlasném zapojení proudu při vzájemné vzdálenosti 16 cm (porovnání experimentálních a teoretických hodnot)

| X [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 142,0 | 3,0 | 719,0 | 16,3 | 718,2 |
| 1 | 143,5 | 3,0 | 726,5 | 16,5 | 723,5 |
| 2 | 146,0 | 3,1 | 739,2 | 16,8 | 738,7 |
| 3 | 150,5 | 3,2 | 762,0 | 17,3 | 761,8 |
| 4 | 155,5 | 3,3 | 787,3 | 17,9 | 789,0 |
| 5 | 159,5 | 3,3 | 807,5 | 18,3 | 815,5 |

Tab.3 : Průběh intenzity magnetického pole na ose magnetizačních cívek v souhlasném zapojení proudu při vzájemné vzdálenosti 20 cm (porovnání experimentálních a teoretických hodnot)

| X [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 108,0 | 3,0 | 546,8 | 16,5 | 540,2 |
| 1 | 108,5 | 3,0 | 549,3 | 16,6 | 545,6 |
| 2 | 110,5 | 3,1 | 559,5 | 16,9 | 561,7 |
| 3 | 116,0 | 3,2 | 587,3 | 17,7 | 587,5 |
| 4 | 123,0 | 3,4 | 622,7 | 18,8 | 621,6 |
| 5 | 130,5 | 3,6 | 660,7 | 19,9 | 661,3 |
| 6 | 138,5 | 3,8 | 701,2 | 21,1 | 703,1 |
| 7 | 145,5 | 4,0 | 736,7 | 22,2 | 742,2 |

Tab.4 : Průběh intenzity magnetického pole na ose magnetizačních cívek v nesouhlasném zapojení proudu při vzájemné vzdálenosti 12 cm (porovnání experimentálních a teoretických hodnot)

| X [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 3,0 | 10,1 | 15,2 | 0,0 |
| 1 | 22,0 | 3,0 | 111,4 | 16,2 | 116,2 |
| 2 | 43,0 | 3,0 | 217,7 | 15,8 | 227,2 |
| 3 | 61,0 | 3,0 | 308,8 | 15,4 | 327,7 |

Tab.5 : Průběh intenzity magnetického pole na ose magnetizačních cívek v nesouhlasném zapojení proudu při vzájemné vzdálenosti 16 cm (porovnání experimentálních a teoretických hodnot)

| X [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,0 | 3,0 | 15,2 | 22,8 | 0,0 |
| 1 | 19,0 | 3,0 | 96,2 | 16,2 | 100,0 |
| 2 | 38,0 | 3,0 | 192,4 | 15,4 | 198,6 |
| 3 | 56,0 | 3,0 | 283,5 | 15,4 | 294,1 |
| 4 | 73,5 | 3,0 | 372,1 | 15,5 | 383,8 |
| 5 | 88,0 | 3,0 | 445,5 | 18,6 | 463,9 |

Tab.6 : Průběh intenzity magnetického pole na ose magnetizačních cívek v nesouhlasném zapojení proudu při vzájemné vzdálenosti 20 cm (porovnání experimentálních a teoretických hodnot)

| X [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 3,0 | 10,1 | 32,3 | 0,0 |
| 1 | 13,0 | 3,0 | 65,8 | 15,3 | 78,0 |
| 2 | 26,0 | 3,0 | 131,6 | 14,7 | 156,5 |
| 3 | 43,0 | 3,0 | 217,7 | 15,8 | 236,0 |
| 4 | 58,0 | 3,0 | 293,7 | 15,7 | 315,7 |
| 5 | 74,0 | 3,0 | 374,7 | 16,0 | 394,5 |
| 6 | 88,0 | 3,0 | 445,5 | 16,1 | 469,6 |
| 7 | 101,0 | 3,0 | 511,4 | 18,5 | 537,2 |

Chybu měření napětí ΔU jsem určil jako 0,1% naměřené hodnoty + 0,1% měřícího rozsahu + 1 digit. Do hodnoty ΔH jsem započítal i chybu v určení síťové frekvence (1%) dle vztahu :

ΔH=∂H∂U2ΔU2+∂H∂f2Δf2                                    (6)

Tab.7 : Intenzita magnetického pole na ose uprostřed mezi magnetizačními cívkami při souhlasném zapojení proudu při proměnné vzdálenosti cívek – x.

| X [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 241 | 3 | 1220,1 | 27,7 | 1227,9 |
| 8 | 231 | 3 | 1169,6 | 26,6 | 1172,7 |
| 9 | 219 | 3 | 1108,8 | 25,2 | 1115,0 |
| 10 | 208 | 3 | 1053,1 | 23,9 | 1055,8 |
| 11 | 197 | 3 | 997,4 | 22,7 | 996,3 |
| 12 | 186 | 3 | 941,7 | 21,4 | 937,3 |
| 13 | 174 | 3 | 881,0 | 20,0 | 879,5 |
| 14 | 163 | 3 | 825,3 | 18,8 | 823,5 |
| 15 | 153 | 3 | 774,6 | 17,6 | 769,6 |
| 16 | 143 | 3 | 724,0 | 16,5 | 718,2 |
| 17 | 133 | 3 | 673,4 | 15,3 | 669,5 |
| 18 | 124 | 3 | 627,8 | 14,3 | 623,6 |
| 19 | 115 | 3 | 582,2 | 13,2 | 580,5 |
| 20 | 108 | 3 | 546,8 | 12,4 | 540,2 |

Tab.8 : Průběh intenzity magnetického pole při Helmholzově uspořádání magnetizačních cívek.

| x [cm] | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 204 | 204 | 204 | 203 | 204 |

U = ( 203,8 + 0,2 ) mV

Velikost intenzity dle (2) : H = ( 1032 + 10 ) Am-1

(počítám s možnou relativní odchylkou u proudu I až 1%)

kexp =  ( 5063 + 150 ) Am-1V-1

kteor =  4921 Am-1V-1

Parametry solenoidu :

N = 4204 z

l = 400 mm

r1 =  140 mm

r2 = 80 mm

I = ( 0,58 + 0,02 ) A

Parametry detekční cívky :

r = 7 mm

N = 200 z

Tab.9 : Průběh intenzity magnetického pole na ose solenoidu v závislosti na vzdálenosti středu měrné cívky od středu solenoidu – a ( porovnání experimentálních a teoretických hodnot)

| # A [cm] | U [mV] | ΔU [mV] | Hexp [Am-1] | # ΔH = [Am-1] | Hteor [Am-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 38,8 | 3,0 | 3192,2 | 247,8 | 2936,8 |
| 19 | 46,2 | 3,0 | 3801,1 | 294,9 | 3214,3 |
| 18 | 53,3 | 3,0 | 4385,2 | 340,3 | 3483,7 |
| 17 | 59,4 | 3,0 | 4887,1 | 379,2 | 3738,4 |
| 16 | 64,2 | 3,0 | 5282,0 | 409,9 | 3973,4 |
| 15 | 68,1 | 3,0 | 5602,9 | 434,8 | 4186,1 |
| 14 | 71,2 | 3,0 | 5857,9 | 454,5 | 4375,3 |
| 13 | 73,4 | 3,0 | 6038,9 | 468,6 | 4541,6 |
| 12 | 75,2 | 3,0 | 6187,0 | 480,1 | 4686,3 |
| 11 | 76,3 | 3,0 | 6277,5 | 487,1 | 4811,0 |
| 10 | 77,3 | 3,0 | 6359,8 | 493,5 | 4917,8 |
| 9 | 78,7 | 3,0 | 6475,0 | 502,4 | 5008,6 |
| 8 | 79,5 | 3,0 | 6540,8 | 507,5 | 5085,3 |
| 7 | 79,8 | 3,0 | 6565,5 | 509,4 | 5149,3 |
| 6 | 79,9 | 3,0 | 6573,7 | 510,1 | 5202,2 |
| 5 | 80,0 | 3,0 | 6582,0 | 510,7 | 5245,1 |
| 4 | 80,4 | 3,0 | 6614,9 | 513,3 | 5279,0 |
| 3 | 80,6 | 3,0 | 6631,3 | 514,6 | 5304,6 |
| 2 | 80,7 | 3,0 | 6639,5 | 515,2 | 5322,4 |
| 1 | 80,7 | 3,0 | 6639,5 | 515,2 | 5333,0 |
| 0 | 80,8 | 3,0 | 6647,8 | 515,8 | 5336,5 |
| -1 | 80,8 | 3,0 | 6647,8 | 515,8 | 5333,0 |
| -2 | 80,8 | 3,0 | 6647,8 | 515,8 | 5322,4 |
| -3 | 80,8 | 3,0 | 6647,8 | 515,8 | 5304,6 |
| -4 | 80,6 | 3,0 | 6631,3 | 514,6 | 5279,0 |
| -5 | 80,5 | 3,0 | 6623,1 | 513,9 | 5245,1 |
| -6 | 80,3 | 3,0 | 6606,6 | 512,6 | 5202,2 |
| -7 | 79,6 | 3,0 | 6549,0 | 508,2 | 5149,3 |
| -8 | 79,3 | 3,0 | 6524,4 | 506,3 | 5085,3 |
| -9 | 78,8 | 3,0 | 6483,2 | 503,1 | 5008,6 |
| -10 | 78,2 | 3,0 | 6433,9 | 499,2 | 4917,8 |
| -11 | 77,2 | 3,0 | 6351,6 | 492,8 | 4811,0 |
| -12 | 75,8 | 3,0 | 6236,4 | 483,9 | 4686,3 |
| -13 | 74,2 | 3,0 | 6104,8 | 473,7 | 4541,6 |
| -14 | 72,0 | 3,0 | 5923,8 | 459,6 | 4375,3 |
| -15 | 69,3 | 3,0 | 5701,6 | 442,4 | 4186,1 |
| -16 | 65,5 | 3,0 | 5389,0 | 418,2 | 3973,4 |
| -17 | 60,7 | 3,0 | 4994,1 | 387,5 | 3738,4 |
| -18 | 54,8 | 3,0 | 4508,6 | 349,8 | 3483,7 |
| -19 | 47,9 | 3,0 | 3940,9 | 305,8 | 3214,3 |
| -20 | 39,2 | 3,0 | 3225,2 | 250,3 | 2936,8 |

Do hodnoty ΔH jsem započítal ΔU i chybu v určení síťové frekvence (1%) dle vztahu :

ΔH=∂H∂U2ΔU2+∂H∂f2Δf2                                                          (6)

Diskuse :

Porovnání experimentálních a teoretických hodnot je učiněno v tabulkách 1 až 7. Z grafů 1 až 7 se je patrné, že teoretické hodnoty byly v průměru vždy o něco vyšší než experimentální, ale v rámci chyby se hodnoty shodovaly. Teoretická a experimentální hodnota k se v rámci chyby taktéž shodují. Z grafu 8 lze usuzovat, že při Helmholtzově zapojení je pole zhruba homogenní. Graf 9 znázorňuje průběh intenzity pole solenoidu pro různou vzdálenost středu solenoidu a detekční cívky. Jak vidno, experimentální  hodnoty jsou výrazně vyšší než teoretické, což může být způsobeno nějakou systematickou chybou při měření, a rovněž rozložení naměřených bodů prokazuje nesymetrii vůči vertikální ose, což naznačuje nesouměrnost vinutí solenoidu.

Závěr :

Byl změřen průběh intenzity magnetického pole souosých cívek při souhlasném a nesouhlasné směru proudu. Při Helmholzově zapojení byla prokázána homogenita vzniknuvšího pole. Experimentální hodnoty se v rámci chyby shodují s hodnotami teoretickými. Byla změřena intenzita magnetického pole na ose solenoidu. V tomto případě jsou experimentální hodnoty vyšší než teoretické.

Literatura :

[1] Doc.RNDr. Roman Bakule, CSc., Doc.RNDr. Jiří Šternberk, CSc. : Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetizmus