Pracovní úkol :

- Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové indukci.

- Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

- Výsledky měření zpracujte graficky a vyhodnoťte měrnou vodivost a Hallovu konstantu vzorku.

- Vypočtěte pohyblivost a koncentraci nositelů náboje.

Teorie :

Měrná elektrická vodivost σ je veličina charakterizující schopnost látky vést elektrický odpor. Vystupuje v ohmově zákoně zapsaném v diferenciálním tvaru :

i=σE                                                                                    (1)

V polovodiči může být transport náboje zprostředkován buď elektrony nebo dírami. V našem vzorku germania typu n budeme předpokládat jen elektronový proud. Označíme-li střední rychlost uspořádaného pohybu elektronů vn, náboj elektronu –e a koncentraci elektronů n, můžeme proudovou hustotu i vyjádřit jako :

i=−envn                                                                           (2)

Má-li platit Ohmův zákon, musí být střední rychlost vn úměrná intenzitě pole E. Konstanta úměrnosti se nazývá pohyblivost nositelů náboje. Z (1) a (2) pro σ plyne :

σ=enμn                                                                               (3)

Hallův jev je důsledkem působení Lorentzovy síly na náboje pohybující se v magnetickém poli. Mějme vzorek tvaru hranolu s elektrickými kontakty na stěnách (obr.1). Teče-li mezi kontakty 1 a 2 elektrický proud, platí pro proudovou hustotu uvnitř homogenního vzorku :

i=Itd                                                                                     (4)

kde t, d – rozměry podstavy vzorku.

Lorentzova síla přitahuje elektrony k jedné stěně vzorku. Důsledkem toho vzniká příčné elektrické pole Ey, takže mezi kontakty 5 a 6 můžeme měřit napětí, které nazýváme Hallovo. Platí pro něj vztah :

UH=rH1enIBt                                                                     (5)

kde B – magnetická indukce

I  – proud procházející vzorkem

e  – náboj elektronu

n  – koncentrace náboje

t   – rozměr podstavy vzorku

rH  – Hallův rozptylový faktor různý od 1.

Podrobnější odvození viz [1] str.70.

Mezi proudem I procházejícím budícími cívkami a magnetickou indukcí B vybuzeného pole platí v našem případě vztah :

B=0,115I                                                                    (6)

Pro Hallovu konstantu tedy platí :

RH=UHtI B=rHe n                                                            (7)

Stanovíme-li kromě Hallovy konstanty i měrnou vodivost, můžeme vypočítat tak zvanou hallovskou pohyblivost ze vztahu :

μ=RHσ                                                                        (8)

obr.1

Měření vodivosti :

Měření vodivosti provedeme pomocí obvodu dle schématu na obr.2. Vodivost  σ určíme ze vztahu :

σ=lt dI1,2U3,4                                                                   (9)

kde I1,2 – proud vzorkem

U3,4 – napětí mezi kontakty 3 a 4

l – rozteč kontaktů 3 a 4.

obr.2

Měření Hallova napětí :

Při měření Hallova napětí zapojíme elektromagnet dle schématu na obr.3. Vzhledem k tomu, že kontakty 5 a 6 nejsou naletovány symetricky, vznikne mezi nimi napětí i při nulové magnetické indukci. Takové napětí se nazývá ohmické. Tento efekt korigujeme tak, že měříme napětí U5,6 při obou možných polaritách magnetického pole. Absolutní hodnotu Hallova napětí určíme ze vztahu :

UH=12U5,61−U5,62                                                   (10)

obr.3

# Měření :

Rozměry vzorku :                l = (7,9 ± 0,1) mm

d = (3,5 ± 0,1) mm

t = (0,6 ± 0,1) mm

rH=38π

Úloha 1 :

Tab.1 : Naměřené hodnoty proudu a napětí při nulové magnetické indukci

| I [mA] | ΔI [mA] | U [V] | ΔU [V] |  [m-1Ω-1] | Δ  [m-1Ω-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 0,02 | 0,1850 | 0,0001 | 10,2 | 1,8 |
| 1,00 | 0,02 | 0,3680 | 0,0002 | 10,2 | 1,8 |
| 1,50 | 0,02 | 0,5500 | 0,0003 | 10,3 | 1,8 |
| 2,00 | 0,02 | 0,7320 | 0,0004 | 10,3 | 1,8 |
| 2,50 | 0,12 | 0,9230 | 0,0005 | 10,2 | 1,8 |
| 3,00 | 0,12 | 1,1090 | 0,0006 | 10,2 | 1,8 |
| 3,50 | 0,12 | 1,2990 | 0,0006 | 10,1 | 1,8 |
| 4,00 | 0,12 | 1,4740 | 0,0007 | 10,2 | 1,8 |
| 4,50 | 0,12 | 1,6540 | 0,0008 | 10,2 | 1,8 |
| 5,00 | 0,12 | 1,8320 | 0,0009 | 10,3 | 1,8 |

Závislost napětí na proudu je vynesena v Grafu 1. Třída přesnosti ampérmetru je 1, a chyba napětí voltmetru při rozsahu 2 V činí 0,05 %. Chybu  jsem určil ze vztahu :

Δσ=∂σ∂l2Δl2+∂σ∂t2Δt2+∂σ∂d2Δd2+∂σ∂I1,22ΔI1,22+∂σ∂U3,42ΔU3,42

Úloha 2 :

Tab.2 : Závislost UH na B při I1,2 = 2 mA

| IB [A] | ΔIB [A] | U5,6(1) [V] | U5,6(2) [V] | UH [mV] | ΔUH [mV] | B [mT] | ΔB [mT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,06 | 0,110 | 0,094 | 8,00 | 0,07 | 115 | 7 |
| 1,30 | 0,06 | 0,113 | 0,092 | 10,50 | 0,07 | 150 | 7 |
| 1,60 | 0,06 | 0,116 | 0,089 | 13,50 | 0,07 | 184 | 7 |
| 1,90 | 0,06 | 0,118 | 0,087 | 15,50 | 0,07 | 219 | 7 |
| 2,20 | 0,06 | 0,121 | 0,084 | 18,50 | 0,07 | 253 | 7 |
| 2,50 | 0,06 | 0,123 | 0,082 | 20,50 | 0,07 | 288 | 7 |
| 2,80 | 0,06 | 0,127 | 0,081 | 23,00 | 0,07 | 322 | 7 |
| 3,10 | 0,06 | 0,130 | 0,078 | 26,00 | 0,07 | 357 | 7 |
| 3,40 | 0,06 | 0,133 | 0,076 | 28,50 | 0,07 | 391 | 7 |
| 3,70 | 0,06 | 0,135 | 0,074 | 30,50 | 0,07 | 426 | 7 |
| 4,00 | 0,06 | 0,139 | 0,072 | 33,50 | 0,07 | 460 | 7 |

Tab.3 : Závislost UH na B při I1,2 = 4 mA

| IB [A] | ΔIB [A] | U5,6(1) [V] | U5,6(2) [V] | UH [mV] | ΔUH [mV] | B [mT] | ΔB [mT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,03 | 0,223 | 0,191 | 16,00 | 0,07 | 115,0 | 3,5 |
| 1,30 | 0,03 | 0,228 | 0,186 | 21,00 | 0,07 | 149,5 | 3,5 |
| 1,60 | 0,03 | 0,233 | 0,180 | 26,50 | 0,08 | 184,0 | 3,5 |
| 1,90 | 0,03 | 0,238 | 0,175 | 31,50 | 0,08 | 218,5 | 3,5 |
| 2,20 | 0,03 | 0,243 | 0,170 | 36,50 | 0,08 | 253,0 | 3,5 |
| 2,50 | 0,03 | 0,248 | 0,166 | 41,00 | 0,08 | 287,5 | 3,5 |
| 2,80 | 0,03 | 0,253 | 0,161 | 46,00 | 0,08 | 322,0 | 3,5 |
| 3,10 | 0,03 | 0,259 | 0,156 | 51,50 | 0,08 | 356,5 | 3,5 |
| 3,40 | 0,03 | 0,263 | 0,151 | 56,00 | 0,08 | 391,0 | 3,5 |
| 3,70 | 0,03 | 0,267 | 0,147 | 60,00 | 0,08 | 425,5 | 3,5 |
| 4,00 | 0,03 | 0,278 | 0,145 | 66,50 | 0,08 | 460,0 | 3,5 |

Chyba U5,6(1)  a U5,6(2)  je 0,05% z rozsahu, tedy ze 2 V.  Třída přesnosti ampérmetru, který jsem použil pro měření IB , je 0,5. Chybu ΔB jsem určil z rovnosti relativních chyb IB a B. Chybu UH jsem určil podle vztahu ΔUHrel = 0,5 . ( U5,6(1) rel +  U5,6(2) rel). Výsledky z tabulek 2 a 3 jsou graficky znázorněny v grafech 2 a 3.

Výslednou hodnotu  jsem určil z (9) :

 = (10,2 ± 1,8) m-1Ω-1

Ze vztahu (5) jsem určil koncentrace n1 a n2 pro hodnoty I1,2.

n1 = (3,7 ± 0,6) 1020 m-3

n2 = (3,7 ± 0,6) 1020 m-3

Chybu ni jsem určil analogicky jako u .

Ze (7) jsem spočetl Hallovu konstantu RH :

RH = (2,0 ± 0,3) 10-2 C-1m3

Relativní chyba RH je stejná jako relativní chyba ni.

Podle vztahu (8) jsem určil pohyblivost  :

 = ( 0,20 ± 0,05 ) -1C-1m2

Chybu  jsem spočetl dle vztahu 2 = ( RH )2+ (RH )2

Diskuse :

Z Grafů 1 až 3 jsou patrné lineární závislosti napětí na proudu resp. napětí na indukci. Měření je ovšem zatíženo velkou chybou (kolem 17%), která je způsobena nepřesností v určení rozměru vzorku t. Koncentrace se v rámci chyby a zaokrouhlení shodují.

Závěr :

- Byla změřena závislost proudu na přiloženém napětí (viz tabulka 1) a vynesena do grafu 1.

- Byly změřeny závislosti Hallova na magnetické indukci pro dvě hodnoty konstantního proudu vzorkem (viz tabulka 2 resp. 3) a vyneseny do grafu 2 resp. grafu 3.

- Byla vyhodnocena měrná vodivost  a Hallova konstanta vzorku RH.

 = (10,2 ± 1,8) m-1Ω-1

RH = (2,0 ± 0,3) 10-2 C-1m3

- Byla určena pohyblivost  a koncentrace nositelů náboje n1 a n2.

 = ( 0,20 ± 0,05 ) -1C-1m2

n1 = (3,7 ± 0,6) 1020 m-3

n2 = (3,7 ± 0,6) 1020 m-3

Literatura :

[1] Doc.RNDr. Roman Bakule CSc., Doc. RNDr. Jiří Šternberk, CSc. : Fyzikální praktikum II