Pracovní úkol :

- Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy :

  - cívka bez jádra

  - cívka s otevřeným jádrem

  - cívka s uzavřeným jádrem

- Přímou metodou změřte i odpor cívky a určete její kvalitu

- Změřte velikost kapacit kondenzátorů z kapacitní dekády

- Odhadněte přesnost měření. Výsledky měření úkolu 1c) zakreslete do grafu

Teorie :

Indukčnost cívky : Poměr efektivních hodnot napětí a proudu je roven velikosti impedance

Z=UI=R2+ω2L2                                                          (1)

Když změříme proud protékající cívkou a příslušné napětí na ní, určíme hledanou indukčnost ze vztahu :

L=U2I2−R22πf                                                                      (2)

kde f – frekvence síťového napětí.

Obvod zapojíme dle [1] str.48 obr.5. Nejdříve změříme odpor vinutí cívky při stejnosměrném napětí při poloze klíče b, což provádíme pouze pro cívku bez jádra. Další měření provádíme se zdrojem střídavého napětí.

Pro činitel jakosti cívky Q platí :

Q=ωLRL=tgϕ                                                              (3)

kde φ   – fázový posuv

RL – odpor vinutí cívky

Kapacita kondenzátoru : Měření provádíme dle zapojení v [1] str.49 obr.6. Poměr efektivního napětí a proudu je roven velikosti impedance kondenzátoru dle vztahu :

Z=UI=11R2+ω2C2                                                       (4)

Jelikož je ovšem odpor kondenzátoru velký (řádově se jedná o MΩ), lze ho zanedbat. Platí tedy R>>1ωC, takže je možné vypočítat kapacitu ze vztahu :

C=I2πfU                                                                            (5)

kde I – efektivní hodnota proudu

U – efektivní hodnota napětí

f – frekvence síťového zdroje.

Jelikož je odpor kondenzátoru velký (viz výše), zapojujeme voltmetr před ampérmetr. Odpor můžeme přibližně změřit, když obvod s kondenzátorem připojíme ke zdroji stejnosměrného napětí. Odpor je pak roven podílu napětí a proudu.

Měření :

2) Odpor cívky měřený přímou metodou

Tab.1 :

| U [V] | I [A] | R [Ω] | ΔR [Ω] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,46 | 0,176 | 2,61 | 0,21 |
| 1,06 | 0,305 | 3,48 | 0,17 |
| 1,38 | 0,426 | 3,24 | 0,03 |
| 2,02 | 0,685 | 2,95 | 0,01 |

U na měřených hodnot napětí a proudu počítám s třídou přesnosti přístroje  :  2.

Celková hodnota odporu je :

R = (3,07 ± 0,19) Ω

Chybu odporu jsem spočetl z chyby podílu dvou neúplných čísel (napětí, proud).

1) Závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu

Tab.2 : Závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu (cívka bez jádra), činitel jakosti

| U [V] | I [A] | # L [mH] | ΔL [mH] | Q | ΔQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,92 | 0,15 | 17,2 | 1,0 | 1,76 | 0,16 |
| 1,20 | 0,22 | 14,2 | 0,8 | 1,45 | 0,13 |
| 1,47 | 0,26 | 15,2 | 0,9 | 1,56 | 0,14 |
| 1,84 | 0,33 | 14,6 | 0,8 | 1,49 | 0,13 |
| 2,00 | 0,39 | 13,1 | 0,7 | 1,34 | 0,12 |
| 2,30 | 0,43 | 14,0 | 0,8 | 1,43 | 0,13 |
| 2,85 | 0,54 | 13,8 | 0,8 | 1,41 | 0,13 |
| 2,86 | 0,56 | 13,2 | 0,7 | 1,35 | 0,12 |

Chybu odporu jsem spočetl z chyby podílu dvou neúplných čísel (induktance, odpor vinutí).

Chybu v určení L jsem spočetl dle vztahu :

ΔL=∂L∂U2ΔU2+∂L∂I2ΔI2+∂L∂R2ΔR2                     (6)

Tab.3 : Závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu (cívka s otevřeným jádrem)

| U [V] | I [A] | # L [mH] | ΔL [mH] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,56 | 0,05 | 107,8 | 6,2 |
| 2,02 | 0,06 | 107,3 | 6,1 |
| 2,39 | 0,07 | 103,0 | 5,9 |
| 2,85 | 0,09 | 103,4 | 5,9 |
| 3,27 | 0,10 | 102,3 | 5,8 |
| 3,68 | 0,12 | 101,4 | 5,8 |
| 4,05 | 0,13 | 99,6 | 5,7 |
| 4,55 | 0,14 | 101,2 | 5,8 |
| 4,92 | 0,16 | 99,7 | 5,7 |
| 5,34 | 0,17 | 99,3 | 5,7 |
| 5,52 | 0,18 | 95,0 | 5,4 |
| 5,98 | 0,21 | 91,4 | 5,2 |

Chybu L jsem spočetl dle (6).

Tab.4 : Závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu (cívka s uzavřeným jádrem)

| U [V] | I [mA] | # L [mH] | ΔL [mH] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 7,4 | 796 | 47 |
| 4,8 | 13,8 | 1103 | 66 |
| 10,1 | 22,8 | 1415 | 84 |
| 14,7 | 29,0 | 1617 | 96 |
| 23,9 | 38,9 | 1960 | 117 |
| 42,6 | 64,8 | 2092 | 124 |
| 59,2 | 88,8 | 2122 | 126 |
| 75,9 | 116,6 | 2072 | 123 |
| 93,4 | 156,4 | 1901 | 113 |
| 111,0 | 207,0 | 1707 | 102 |
| 115,0 | 239,2 | 1530 | 91 |
| 126,5 | 289,8 | 1389 | 83 |
| 154,1 | 462,5 | 1061 | 63 |

Chybu L jsem spočetl dle (6).

Činitel jakosti                                          :         Q = (1,47 ± 0,13)

Indukčnost cívky bez jádra                      :         L = (14,4 ± 0,8) mH

Indukčnost cívky s otevřeným jádrem     :         L = (101,0 ± 5,8) mH

3) Velikost kapacit kondenzátorů

Tab.5 :

| U [V] | ΔU [V] | # I [mA] | ΔI [mA] | C [μF] | ## ΔC [μF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,06 | 1,0 | 0,12 | 4,4 | 0,4 |
| 1,0 | 0,06 | 1,4 | 0,12 | 4,5 | 0,4 |
| 1,2 | 0,06 | 1,7 | 0,12 | 4,6 | 0,4 |
| 1,6 | 0,06 | 2,3 | 0,12 | 4,6 | 0,4 |
| 1,9 | 0,06 | 2,8 | 0,12 | 4,7 | 0,4 |

Průměr : C = (4,56 ± 0,4) μF

| U [V] | ΔU [V] | # I [mA] | ΔI [mA] | C [μF] | ## ΔC [μF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | 0,06 | 0,9 | 0,12 | 2,2 | 0,1 |
| 1,7 | 0,06 | 1,2 | 0,12 | 2,2 | 0,1 |
| 2,1 | 0,06 | 1,14 | 0,12 | 1,7 | 0,1 |
| 2,3 | 0,06 | 1,7 | 0,12 | 2,3 | 0,1 |
| 2,5 | 0,06 | 1,8 | 0,12 | 2,3 | 0,1 |
| 2,8 | 0,06 | 2,0 | 0,12 | 2,3 | 0,1 |

Průměr : C = (2,17 ± 0,1) μF

| U [V] | ΔU [V] | # I [mA] | ΔI [mA] | C [μF] | ## ΔC [μF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 0,06 | 0,9 | 0,12 | 2,0 | 0,1 |
| 1,7 | 0,06 | 1,1 | 0,12 | 2,0 | 0,1 |
| 2,1 | 0,06 | 1,4 | 0,12 | 2,1 | 0,1 |
| 2,4 | 0,06 | 1,6 | 0,12 | 2,1 | 0,1 |
| 2,7 | 0,06 | 1,7 | 0,12 | 2,1 | 0,1 |
| 2,9 | 0,06 | 1,9 | 0,12 | 2,1 | 0,1 |

Průměr : C = (2,1 ± 0,1) μF

| U [V] | ΔU [V] | # I [mA] | ΔI [mA] | C [μF] | ## ΔC [μF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,06 | 0,3 | 0,024 | 1,22 | 0,07 |
| 1,1 | 0,06 | 0,4 | 0,024 | 1,20 | 0,07 |
| 1,3 | 0,06 | 0,5 | 0,024 | 1,24 | 0,07 |
| 1,6 | 0,06 | 0,6 | 0,024 | 1,22 | 0,07 |
| 1,8 | 0,06 | 0,7 | 0,024 | 1,21 | 0,07 |

Průměr : C = (1,22 ± 0,07) μF

| U [V] | ΔU [V] | # I [mA] | ΔI [mA] | C [μF] | ## ΔC [μF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 0,06 | 0,2 | 0,024 | 0,55 | 0,03 |
| 1,4 | 0,06 | 0,3 | 0,024 | 0,58 | 0,03 |
| 1,7 | 0,06 | 0,3 | 0,024 | 0,58 | 0,03 |
| 2,0 | 0,06 | 0,4 | 0,024 | 0,60 | 0,03 |
| 2,3 | 0,06 | 0,4 | 0,024 | 0,60 | 0,03 |
| 2,6 | 0,06 | 0,5 | 0,024 | 0,61 | 0,03 |

Průměr : C = (0,59 ± 0,03) μF

| U [V] | ΔU [V] | # I [mA] | ΔI [mA] | C [μF] | ## ΔC [μF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 0,06 | 0,2 | 0,024 | 0,55 | 0,03 |
| 1,4 | 0,06 | 0,2 | 0,024 | 0,55 | 0,03 |
| 1,7 | 0,06 | 0,3 | 0,024 | 0,57 | 0,03 |
| 1,9 | 0,06 | 0,3 | 0,024 | 0,57 | 0,03 |
| 2,2 | 0,06 | 0,4 | 0,024 | 0,58 | 0,03 |
| 2,4 | 0,06 | 0,4 | 0,024 | 0,59 | 0,03 |

Průměr : C = (0,57 ± 0,03) μF

Diskuse :

Měření indukčnosti bylo provedeno při zapojení klíče b (viz [1] str.48 obr.5). Byla spočtena celková indukčnost cívky bez jádra a s otevřeným jádrem jako aritmetický průměr dílčích hodnot indukčností. Byl rovněž určen činitel jakosti cívky (opět jako aritmetický průměr jednotlivých hodnot). V grafu 1 byla vynesena závislost indukčnosti cívky s uzavřeným jádrem na protékajícím proudu. Byly určeny hodnoty kapacit kondenzátorů z kapacitní dekády a porovnány s hodnotami uvedenými na přístroji v tabulce č.6.

Tab.6 :

| C[μF] - exp | 4,56 ± 0,4 | 2,17 ± 0,1 | 2,1 ± 0,1 | 1,22 ± 0,07 | 0,59 ± 0,03 | 0,57 ± 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C[μF] - teor | 5,1 | 2,7 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |

Jak je z tabulky patrné, hodnoty1., 4. a 6. kondenzátoru se přibližně v rámci chyby shodují, ovšem u zbytku kondenzátorů se odchylka od teoretických hodnot pohybuje od 0,1 μF do 0,4 μF.

Závěr :

Byly splněny všechny body pracovního úkolu včetně vynesení závislosti indukčnosti cívky s uzavřeným jádrem na procházejícím proudu. Z tvaru křivky je dobře patrný stav nasycení, a při větším proudu než je proud nasycení indukčnost opět klesá.

Literatura :

[1] Doc. RNDr. Roman Bakule, CSc., Doc. RNDr. Jiří Šternberk, CSc. : Fyzikální praktikum II