Pracovní úkol :

- Změřte závislost výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívky a různé počty závitů (5 a 10). Maximální povolený proud obvodem je 4 A.

- Výsledky měření znázorněte graficky.

- Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

- Změřte direkční moment vlákna metodou torzních kmitů.

5.   Určete magnetický moment magnetu užívaného při měření (v Coulombových i

Ampérových jednotkách).

Teorie :

Je-li magnetický dipól vložen do homogenního magnetického pole o intenzitě H, působí na něj silový moment :

M=pHsinϕ                                                                              (1)

kde p – magnetický moment

φ – úhel, který svírá osa dipólu se směrem intenzity magnetického pole

Protože za našich podmínek je úhel φ málo odlišný od π2, můžeme v (1) klást sin φ = 1, a tak vztah jedna přechází na :

M=pH                                                                                (2)

Torzní magnetometr se sestává z malého magnetu, představujícího dipól, který je zavěšen na napjatém kovovém vlákně. Při jeho kroucení se vyvolává direkční silový moment Md úměrný úhlu , o který bylo vlákno zkrouceno. Platí tedy vztah :

Md=Dα                                                                                     (3)

Rovnovážná výchylka  zavěšeného magnetu odpovídá stavu, kdy se (2) a (3) rovnají. Dostáváme tedy :

H=αDp                                                                                       (4)

Z Biot-Savartova zákona plyne pro intenzitu magnetického pole kruhové cívky vztah :

H=NI2r                                                                                        (5)

kde N – počet závitů cívky

I – proud protékající cívkou

r – poloměr cívky

Dosadíme-li (5) do (4) dostáváme vztah mezi proudem a výchylkou :

I=2rDαNp                                                                                    (6)

Direkční moment nejvhodněji určíme metodou torzních kmitů. Necháme-li na vlákně, jehož direkční moment chceme zjistit, těleso o známém direkčním momentu J, bude doba kmitu T :

T=2πJD                                                                                (7)

V našem případě zasuneme do otvoru ve střední části magnetometru kovovou tyč (délka ~ 24 cm, Ф ~ 0,6 cm), jejíž moment setrvačnosti je :

J=ml212                                                                                      (8)

což dává hodnotu přibližně 2,72 . 10-4 kg m2

Moment setrvačnosti ostatních rotujících částí magnetometru je přibližně stokrát menší a proto jej zanedbáváme.

Úhel  spočtu dle vztahu :

α=12arctgyL                                                                            (9)

kde y – výchylka z rovnovážné polohy

L – vzdálenost stupnice od zrcátka (L = (143,5 ± 0,2) cm)

Měření :

Parametry cívek :

Cívka 1 : r1 = (20,2 ± 0,2) cm

Cívka 2 : r2 = (40,2 ± 0,2) cm

# Tab.1 : Určení periody torzních kmitů

| Měření č. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10T [s] | 41,8 | 41,4 | 41,6 | 41,5 |

T = ( 41,60 ±0,03) 10-1 s

Hodnota direkčního momentu D je tedy :

D = (62 ± 0,84) 10-5 kg m2 s-2

Tab.2 : N = 10 závitů, r = r1

| I [A] | y [cm] |  [rad 10-3] | ## P [10-6 Wb.m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- |
| 0,5 | 2,7 | 9,2 | 0,46 |
| 1,0 | 6,0 | 20,7 | 0,52 |
| 1,5 | 9,7 | 33,6 | 0,56 |
| 2,0 | 12,8 | 44,5 | 0,56 |
| 2,5 | 16,3 | 56,6 | 0,57 |
| 3,0 | 19,8 | 68,6 | 0,57 |
| 3,5 | 23,0 | 79,5 | 0,57 |
| 4,0 | 26,3 | 90,6 | 0,57 |

Tab.2 : N = 5 závitů, r = r1

| I [A] | y [cm] |  [rad 10-3] | P [10-6 Wb.m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- |
| 0,5 | 1,2 | 4,2 | 0,42 |
| 1,0 | 2,9 | 10,1 | 0,51 |
| 1,5 | 4,8 | 16,7 | 0,56 |
| 2,0 | 6,3 | 21,9 | 0,55 |
| 2,5 | 8,0 | 27,8 | 0,56 |
| 3,0 | 9,8 | 34,1 | 0,57 |
| 3,5 | 11,4 | 39,6 | 0,57 |
| 4,0 | 13,3 | 46,2 | 0,58 |

Tab.2 : N = 10 závitů, r = r2

| I [A] | y [cm] |  [rad 10-3] | P [10-6 Wb.m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- |
| 0,5 | 1,8 | 6,3 | 0,63 |
| 1,0 | 3,2 | 11,1 | 0,56 |
| 1,5 | 4,9 | 17,1 | 0,57 |
| 2,0 | 7,0 | 24,4 | 0,61 |
| 2,5 | 8,4 | 29,2 | 0,58 |
| 3,0 | 10,2 | 35,5 | 0,59 |
| 3,5 | 11,8 | 41,0 | 0,59 |
| 4,0 | 13,6 | 47,2 | 0,59 |

Tab.4 : N = 5 závitů, r = r2

| I [A] | y [cm] |  [rad 10-3] | P [10-6 Wb.m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- |
| 0,5 | 0,6 | 2,1 | 0,42 |
| 1,0 | 1,5 | 5,2 | 0,52 |
| 1,5 | 2,5 | 8,7 | 0,58 |
| 2,0 | 3,6 | 12,5 | 0,63 |
| 2,5 | 4,2 | 14,6 | 0,58 |
| 3,0 | 5,1 | 17,8 | 0,59 |
| 3,5 | 6,1 | 21,2 | 0,61 |
| 4,0 | 7,0 | 24,4 | 0,61 |

Třída přesnosti použitého ampérmetru je 0,5, což nám při rozsahu 6 V dává odchylku proudu 0,03 A.

Magnetický moment magnetu spočítám dle vztahu (6) pro každé zapojení každé cívky a pro každou výchylku. Výsledek získám prostým aritmetickým průměrem.

P = (0,56 ± 0,05) 10-6  Wb.m   (v Coulombových jednotkách)

P = (0,45 ± 0,04)          A.m2      (v Ampérových jednotkách)

Diskuse a závěr :

Měření potvrdilo předpokládanou lineární závislost výchylky magnetu na procházejícím proudu. Z grafu je patrné, že přímky 2 a 3 jsou téměř totožné, poněvadž ve 2 případě je sice dvojnásobek závitů, ale zase dvojnásobný průměr. Zároveň vidíme, že přímky 2 a 3 dosahují polovičních hodnot vůči přímce 1 a dvojnásobných vůči přímce 4. Měření bylo ovšem značně nepřesné, a to zejména proto, že bylo velmi obtížné odečítat hodnotu výchylky paprsku díky neustálým vibracím stolu. Další nepřesnosti jsou způsobeny tím, že magnet nebyl umístěn přesně v geometrickém středu cívky, ale mírně za ní ( ve směru od stínítka ).

Literatura:

[1] Bakule, Šternberk : Fyzikální praktikum II.