Pracovní úkol :

- Změřte absorpční spektrum roztoků kalmagitu s koncentracemi c0, c0/2, c0/4 při pH = 10 v celém oboru viditelného světla. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky.

- Měření z bodu 1. pro koncentraci c0/2 doplňte proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace, které navíc obsahují 5.10-5 mol/l a 25.10-5 mol/l síranu hořečnatého MgSO4. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete isobestické body.

Teorie :

Transmitance

K popisu ztrát světla při jeho průchodu látkou se používá tzv. transmitance  :

ϑ=ΦtΦ0                                                                     (1)

kde t – světelný tok prošlý látkou

0  – světelný tok dopadající na látku.

Část světla se přitom ztrácí odrazem na povrchu látky. Jestliže tyto ztráty v (1) neuvažujeme nazýváme tuto veličinu vnitřní transmitancí i, její doplněk do jedničky je pak absorptance. Prochází-li monochromatické světlo vrstvou homogenní absorbující látkou, klesá vnitřní transmitance  s tloušťkou vrstvy podle Lambertova zákona :

ϑi=10−κ l=e−κnl                                                       (2)

kde  resp. n – absorpční koeficient obecně závislý na vlnové délce světla a fyzikálním stavu

vyšetřované látky

l – tloušťka vrstvy.

# Absorbance

Platí vztah :

A=−logϑi=κ l=logeκnl                                       (3)

kde A – absorbance.

V případě, že roztok obsahuje více absorbujících látek platí vztah :

A=liεici                                                               (4)

kde i – molární absorpční koeficient

c i – látková koncentrace (počet molů na jednotku objemu)

## Lambertův - Beerův zákon

Je-li absorpce čistého rozpouštědla pro danou vlnovou délku zanedbatelná a není-li koncentrace c rozpuštěné látky příliš vysoká, takže jednotlivé absorbující molekuly se neovlivňují, je absorbance při dané tloušťce vrstvy l přímo úměrná koncentraci c. Vztah (2) lze pak přepsat :

ϑi=10−εcl                                                                          (5)

kde  – molární absorpční koeficient

c – látková koncentrace

l – tloušťka vrstvy.

Absorpční spektrum je závislost absorpce (např. pomocí absorbance) na vlnové délce. V námi popisovaném případě nastává v roztoku rovnováha [Ka – kalmagit (viz [1] str.119)] :

KaOH2−+Mg2+⇔KaOMg−+H+

Při námi měřených vlnových délkách absorbuje KaOH2- a KaOMg-. Pro A platí :

A=lεKaOH2−KaOH2−+εKaOMg−KaOMg−

Kde hranaté závorky značí koncentraci.

Pro vlnové délky , při kterých εKaOH2−=εKaOMg−, nezávisí A na „komplexaci“ kalmagitu, ale pouze na jeho celkové koncentraci. Tyto vlnové délky  můžeme určit graficky jako body, kde se protínají křivky A(). Tyto body nazýváme isobestické. Kvalitativně očekávaný tvar absorpčního spektra v závislosti na koncentraci :

Měření :

Tab.1 : Složení použitých roztoků

| Roztok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem jednotlivých složek [ml] |  |  |  |  |  |
| kalmagit | 5 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 2,5 |
| MgSO4 5.10-5 mol/l | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Pufr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Destilovaná voda | 4 | 6,5 | 7,75 | 5,5 | 1,5 |

K zajištění stálého pH = 10 byl použit pufr.

Tab.2 : Šířka kyvet

| Kyveta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka [cm] | 0,994 | 0,994 | 0,999 | 0,998 | 0,995 |

Tab.3 : Transmitance a absorbance v závislosti na vlnové délce

| Roztok | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  [nm] | i [%] | A | i [%] | A | i [%] | A | i [%] | A | i [%] | A |
| 400 | 39,5 | 0,403 | 64,0 | 0,194 | 81,0 | 0,092 | 69,5 | 0,158 | 68,5 | 0,164 |
| 420 | 47,0 | 0,328 | 70,8 | 0,150 | 85,0 | 0,071 | 69,2 | 0,160 | 68,0 | 0,167 |
| 440 | 50,0 | 0,301 | 72,5 | 0,140 | 85,5 | 0,068 | 65,5 | 0,184 | 62,5 | 0,204 |
| 460 | 48,5 | 0,314 | 72,0 | 0,143 | 85,0 | 0,071 | 57,5 | 0,240 | 54,0 | 0,268 |
| 480 | 44,0 | 0,357 | 69,0 | 0,161 | 83,2 | 0,080 | 46,0 | 0,337 | 42,2 | 0,375 |
| 500 | 32,8 | 0,484 | 61,0 | 0,215 | 79,0 | 0,102 | 33,0 | 0,481 | 27,5 | 0,561 |
| 520 | 19,8 | 0,703 | 48,5 | 0,314 | 71,5 | 0,146 | 24,0 | 0,620 | 20,0 | 0,699 |
| 540 | 11,5 | 0,939 | 38,2 | 0,418 | 64,5 | 0,190 | 22,5 | 0,648 | 19,0 | 0,721 |
| 560 | 8,0 | 1,097 | 33,0 | 0,481 | 60,0 | 0,222 | 33,5 | 0,475 | 32,5 | 0,488 |
| 580 | 5,5 | 1,260 | 27,0 | 0,569 | 54,0 | 0,268 | 51,5 | 0,288 | 56,0 | 0,252 |
| 600 | 4,0 | 1,398 | 23,8 | 0,623 | 50,8 | 0,294 | 64,0 | 0,194 | 76,0 | 0,119 |
| 620 | 5,0 | 1,301 | 25,0 | 0,602 | 51,8 | 0,286 | 71,5 | 0,146 | 86,5 | 0,063 |
| 640 | 6,0 | 1,222 | 27,5 | 0,561 | 54,5 | 0,264 | 75,5 | 0,122 | 90,5 | 0,043 |
| 660 | 13,5 | 0,870 | 39,8 | 0,400 | 64,5 | 0,190 | 79,5 | 0,100 | 93,5 | 0,029 |
| 680 | 36,5 | 0,438 | 63,5 | 0,197 | 80,0 | 0,097 | 88,5 | 0,053 | 96,0 | 0,018 |
| 700 | 67,5 | 0,171 | 83,0 | 0,081 | 91,0 | 0,041 | 94,5 | 0,025 | 98,0 | 0,009 |

Chybu i  jsem odhadl z třídy přesnosti použitého mikroampérmetru jsem odhadl na 2 dílky (2%) stupnice. Chybu nastavení vlnové délky jsem odhadl jako 1/3 dílku na přístroji.

Absorpční spektrum pro roztoky 1,2 a 3 (koncentrace c0, c0/2 a c0/4) je vyneseno v grafu 1. Absorpční spektrum roztoků 2,4 a 5 pro určení isobestických bodů je vyneseno v grafu 3.

Křivky v grafu 3 se protnuly ve dvou bodech, tyto body jsou tedy isobestické. Příslušné vlnové délky tedy jsou :

iso1 = (415  5) nm

iso2 = (560  5) nm

Chybu jsem odhadl z grafu 3 při určování isobestických bodů.

Tab.4 : Ověření Beerova zákona

|  | C0 | C0/2 | C0/4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  [nm] | A |  |  |
| 440 | 0,301 | 0,140 | 0,071 |
| 560 | 1,097 | 0,481 | 0,222 |
| 680 | 0,438 | 0,197 | 0,097 |

K ověření Beerova zákona náleží graf 2.

Schéma použitého spektrálního fotometru Spekol viz [1] str.120 obr. 1.4-3.

Diskuse :

Z grafu 2 je patrné, že závislost absorbance na koncentraci je lineární, což potvrzuje platnost Beerova zákona. Odchylky od Beerova zákona jsou pravděpodobně způsobeny nepřesností v přípravě rozoků. Absorpční spektra (graf 1 a graf 3) mají očekávaný tvar. V spektru vzorků 2, 4 a 5 byly nalezeny dva isobestické body, tedy body, ve kterých je absorbance nezávislá na koncentraci MgSO4.

Závěr :

Byla proměřena absorpční spektra, která mají očekávaný tvar (graf 1, graf 3). Pro tři vybrané vlnové délky byla ověřena platnost Beerova zákona (tabulka 4, graf 2). Ve spektrech roztoků 2, 4 a 5 byly určeny isobestické body :

iso1 = (415  5) nm

iso2 = (560  5) nm

Literatura :

[1] Fyzikální praktikum III.-Optika -  I. Pelant, J. Fiala, J. Pospíšil, J. Fähnrich,  UK Karolinum, Praha 1993