Pracovní úkol :

- Seznamte se s úpravou mikroskopu pro interferenční měření.

- Připravte mikroskop pro studium interference na tenké vrstvě.

- Změřte tloušťku vybraných tenkých vrstev.

- Připravte mikroskop pro měření Newtonových kroužků.

- Pomocí Newtonových interferenčních proužků změřte oba poloměry křivosti použité čočky.

Teorie :

###### Měření tloušťky tenkých vrstev

Metoda je založena na vícepaprskové interferenci světla na vzduchové mezeře mezi vzorkem a polopropustným zrcadlem. Měřený vzorek je připraven tak, že na části podložky je měřená vrstva odstraněna (např. vrypem). Pak se tento systém napařením pokryje nepropustnou (krycí) vrstvou kovu s vysokou odrazivostí (např. Al, Ag). Předpokládá se, že krycí vrstva dokonale reprodukuje vryp. Mezi takto připraveným vzorkem a polopropustným zrcadlem se citlivým mechanickým zařízením vytvoří klínovitá vzduchová vrstva s malým úhlem klínu. Celý tento systém se pak osvětlí monochromatickým světlem. V důsledku interference na vzduchové mezeře se v zorném poli mikroskopu objeví systém tmavých rovnoběžných proužků a to v těch místech, kde je splněna podmínka minima interference. Tedy např. pro vzdálenost d a d + Δd :

obr.1

2d=kλ                                                                               (1)

2(d+Δd)=(k+1)λ                                                         (2)

kde k - interferenční řád.

Z rovnic (1) a (2) dostáváme:

Δd=λ2                                                                         (3)

Je-li v uvažovaném systému vryp (resp. schod) a vzhledem k tomu, že studujeme případ proužků stejné tloušťky, bude platit:

2(d+Δd)=(k+1)λ                                                          (4)

2(d+ε+t)=(k+1)λ                                                        (5)

kde t - tloušťka vrstvy.

Ze vztahů (4) a (5) plyne :

t=Δd−ε                                                                      (6)

Z podobnosti trojúhelníků na obr.1 vyplývá :

εx2−x1=Δdx2                                                                 (7)

ε=Δdx2−x1x2

Dosadíme-li nyní vztah (7) do vztahu (6) dostaneme :

t=x1x2λ2                                                                              (8)

# Měření poloměru křivostí čoček

U tohoto měření se využívá interferenčního jevu, který je nazýván Newtonovy kroužky. Tyto kroužky vznikají interferencí světla na tenké vzduchové vrstvě vznikající mezi dvěma dotýkajícími se povrchy. Realizujeme je tak, že položíme na rovinnou skleněnou desku čočku o poloměru křivosti R. Mezi deskou a čočkou vzniká vzduchová vrstva, jejíž tloušťka se mění spojitě a tak místa o stejné tloušťce vyplňují kružnice se středem v bodě dotyku čočky s deskou. Pro poloměr k tmavého kroužku k-tého řádu platí:

ρk2R=kλ                                                                              (9)

Protože ale není kontakt čočky s deskou dokonalý místo vztahu (9) je nutno použít:

ρk2R+d=kλ                                                                 (10)

kde d - vzdálenost čočky od desky.

Chceme-li z rovnice (10) určit dvě neznámé veličiny, R a d, musíme znát poloměry alespoň dvou různých kroužků k, n. Ze známé vlnové délky a rozdílu řádů dvou různých kroužků lze určit poloměr křivosti dané plochy čočky jako :

R=ρk2−ρn2λk−n                                                                      (11)

kde k, n – řády příslušných minim.

Měření :

###### Měření tloušťky tenkých vrstev :

Tab.1. : Vzdálenosti x1 a x2 v dílcích stupnice okuláru

| x1 | 122 | 120 | 120 | 118 | 120 | 126 | 123 | 125 | 128 | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | 86 | 85 | 82 | 80 | 84 | 86 | 85 | 86 | 84 | 80 |

| x1 | 133 | 125 | 119 | 123 | 128 | 127 | 121 | 126 | 122 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | 86 | 86 | 82 | 81 | 84 | 85 | 83 | 86 | 81 | 83 |

Tloušťku vrstvy jsem pro větší přesnost měřil na více místech. Jako monochromatický zdroj byla použita sodíková výbojka s charakteristickou vlnovou délkou  = 587,3 nm.

Vypočtená hodnoty tloušťky :

t = (433  25) nm

Chybu v určení xi jsem odhadl na ±4 dílky. Chybu tloušťky vrstvy t jsem vypočetl dle vztahu :

Δt=∂t∂x12Δx12+∂t∂x22Δx22                                               (12)

# Měření poloměru křivostí čoček :

Tab.2: Čočka č.1 strana a a b

| řád | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a[dílky] | 283 | 402 | 505 | 600 | 662 | 734 | 787 | 859 | 892 | 939 |
| 2b[dílky] | 204 | 298 | 389 | 423 | 475 | 522 | 559 | 600 | 637 | 671 |

Tab.3: Čočka č.2 strana a a b

| řád (a) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a[dílky] | 200 | 336 | 433 | 519 | 588 | 651 | 706 | 756 | 781 | 849 |
| řád (b) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2b[dílky] | 257 | 361 | 447 | 517 | 575 | 632 | 686 | 732 | 775 | 819 |

Chybu v určení poloměru  resp. průměru 2 kroužků jsem odhadl na ±4 dílky. Hodnoty poloměrů resp. průměrů jsou v tabulkách 2 a 3 uvedeny v dílcích stupnice okuláru. Pro přepočet na metry plyne z kalibrace mikroskopu :

1 dílek=1,61.10−6m

Pro větší přesnost jsem měřil průměry jednotlivých kroužků. Jako monochromatický zdroj byla použita sodíková výbojka s charakteristickou frekvencí  = 587,3 nm.

Lineární regresí jsem získal tyto údaje o použitých čočkách:

R1a = (9,8  0,2) cm

R1b = (5,0  0,1) cm

R2a = (8,3  0,2) cm

R2b = (7,4  0,2) cm

Diskuse :

Pro určení tloušťky  vrstvy je nutné provést měření na více místech. Nerovnosti vrstvy mohou být dány již výrobou měřeného vzorku. Přesnost použité metody závisí na mnoha parametrech měřící soustavy. A to zejména na odrazivosti polopropustného zrcadla a krycí vrstvy, na monochromatičnosti dopadajícího světla, na povrchové drsnosti polopropustného zrcadla a krycí vrstvy a především na pozorovacích schopnostech pozorovatele.

Data získané z měření poloměru křivosti čoček jsem zpracoval lineární regresí, kterou jsem uvážil jako nejvhodnější pro zpracování  těchto dat. Chyba tohoto měření je z velké části ovlivněna chybou odečtu dílků na okuláru. Odečet hodnot do značné části komplikovaly otřesy podlahy, které způsobovaly rozechvění obrazu. Pro přesnější měření by bylo nutné upevnit měřící systém, tak aby byl tento vliv minimalizován.

#### Závěr :

Pomocí Newtonových interferenčních proužků byly změřeny oba poloměry křivosti u dvou čoček. Vypočtené poloměry jsou :

R1a = (9,8  0,2) cm

R1b = (5,0  0,1) cm

R2a = (8,3  0,2) cm

R2b = (7,4  0,2) cm

Pomocí interferenčních proužků byla změřena tloušťka dané tenké vrstvy, jejíž hodnota je :

t = (433  25) nm

Použitá literatura :

[1] Fyzikální praktikum III. – Optika, Ivan Pelant, Jiří Fiala, Josef Pospíšil, Jaromír Fähnrich