Pracovní úkol :

- Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i0.

- Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

- Změřte emisní spektrum polovodičového laseru při několika hodnotách proudu laserem pod a nad odhadnutou prahovou hodnotou i0. Určete vlnovou délku stimulované emise a kvalitativně diskutujte změny ve spektrech provázející změnu napájecího proudu.

- Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte, proč je volena velmi úzká štěrbina monochromátoru.

- Určete výkonovou účinnost laseru pro vybranou hodnotu proudu v nadprahové oblasti.

Teorie :

Polovodičový injekční laser (laserová dioda) je čerpán elektrickým proudem procházejícím P-N přechodem. Při nízkých hodnotách proudu vzniká v oblasti přechodu pouze spontánní emise a laser pracuje prozatím jako obyčejná elektroluminiscenční dioda s poměrně širokým spektrem. Pokud ovšem hodnota proudu překročí určitou hranici, prahový proud i0,  dojde k zesílení záření stimulovanou emisí a laserová dioda se začíná chovat jako skutečný laser. Spektrum emitovaného záření se silně zúží, neboť daleko nejvíc jsou zesilovány vlnové délky v úzkém okolí maxima spontánní emise. Směrnice této závislosti se prudce zvýší.

Předpokládaný průběh světelné charakteristiky je na obr.1 :

Předpokládaný tvar emisního spektra při hodnotách proudu laserem pod (1) a nad (2) prahovou hodnotou i0 je na obr.2 :

Mezi důležité parametry laserové diody patří její výkonová účinnost definovaná vztahem:

η=ΦUi=ΦP                                                                               (1)

kde  – zářivý tok

P – příkon laseru.

Předpokládaný tvar modového emisního spektra laseru je na obr.3 :

Při vyšším spektrálním rozlišení se ukáže, že laser má modulovanou strukturu. Jde o podélné mody laserového moderátoru, které jsou od sebe ekvidistatně vzdáleny. Ve frekvenční oblasti činí tato vzdálenost :

Δν=c2Ln                                                                               (2)

a ve stupnici vlnových délek :

Δλ=λ 22LNg                                                                               (3)

kde c – rychlost světla ve vakuu

L – aktivní délka rezonátoru

Ng – grupový index lomu ( Ng(GaAs) = 4,5 )

Měření :

1.Voltampérová charakteristika

Pro proudy tekoucí laserovou diodou do 115 mA byly změřeny jak světelná, tak i voltampérová charakteristika. Výsledky těchto měření jsou uvedeny v tabulkách č.1 a č.2. Kromě hodnot  naměřených na galvanometru, a tedy uvedených v dílcích, jsou v tabulce i vypočtené hodnoty  přímo v mW. Tento přepočet byl umožněn znalostí jedné hodnoty světelného toku  = 0,5 mW při proudu I = 115 mW za předpokladu lineárního vztahu mezi zářivým tokem v dílcích a zářivým tokem v mW.

# Tab.1 : Voltampérová charakteristika

| U [V] | I [mA] |
| --- | --- |
| 0,000 | 0,0 |
| 1,391 | 4,0 |
| 1,441 | 8,0 |
| 1,474 | 11,9 |
| 1,504 | 16,2 |
| 1,527 | 20,1 |
| 1,556 | 25,4 |
| 1,579 | 30,0 |
| 1,625 | 40,0 |
| 1,668 | 49,8 |
| 1,708 | 60,2 |
| 1,746 | 70,1 |
| 1,783 | 80,1 |
| 1,818 | 90,2 |
| 1,831 | 94,2 |
| 1,844 | 98,1 |
| 1,857 | 102,0 |
| 1,864 | 104,0 |
| 1,865 | 104,5 |
| 1,867 | 105,0 |
| 1,868 | 105,5 |
| 1,870 | 106,0 |
| 1,872 | 106,6 |
| 1,873 | 107,7 |
| 1,877 | 108,3 |
| 1,880 | 109,4 |
| 1,891 | 113,0 |
| 1,896 | 114,9 |

# Tab.2 : Světelná charakteristika

| I [mA] |  [dílek galvanometru] |  [mW] |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 0 | 0,000 |
| 16,6 | 1 | 0,016 |
| 34,7 | 2 | 0,031 |
| 47,7 | 3 | 0,047 |
| 28,5 | 4 | 0,063 |
| 66,6 | 5 | 0,078 |
| 74,7 | 6 | 0,094 |
| 80,9 | 7 | 0,109 |
| 86,5 | 8 | 0,125 |
| 91,6 | 9 | 0,141 |
| 94,9 | 10 | 0,156 |
| 97,9 | 11 | 0,172 |
| 100,8 | 12 | 0,188 |
| 102,9 | 13 | 0,203 |
| 104,9 | 14 | 0,219 |
| 106,2 | 15 | 0,234 |
| 107,7 | 16 | 0,250 |
| 108,6 | 17 | 0,266 |
| 109,4 | 18 | 0,281 |
| 111,1 | 20 | 0,313 |
| 112,0 | 22 | 0,344 |
| 113,2 | 25 | 0,391 |
| 114,1 | 28 | 0,438 |
| 114,4 | 29 | 0,453 |
| 114,5 | 30 | 0,469 |
| 114,9 | 32 | 0,500 |

Chyby proudu a napětí jsem určil z přesnosti měření na ±1 digit, což znamená :

U =  0,001 V

I   =  0,1 mA

Chybu určení  jsem odhadl na  0,2 dílku. Jelikož relativní chyba zářivého toku v dílcích a mW je stejná, vychází tedy :

 = 0,003 mW.

Hodnotu prahového proudu jsem určil z grafu 1 pomocí lineární regrese :

i0 = (107  15) mA

Chybu jsem stanovil ze statistické chyby regresních koeficientů.

2.Kalibrace stupnice monochromátoru pomocí rtuťové výbojky

Kalibrace byla provedena pomocí rtuťové výbojky při šířce štěrbiny 0,02 mm. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v tabulce 3, byly odečteny z naměřených dat a porovnány s tabulkou spektrálních čar v [1] str.114. Lineární regresí byly spočteny koeficienty a, b lineární závislosti mezi souřadnicemi naměřenými počítačem a vlnovými délkami :

 = ax + b

a = (53,11  0,01) nm / dílek

b = (-530,4  0,2) nm

Výsledná kalibrační křivka, neboli emisní spektrum Hg výbojky, byla vynesena v grafu 3.

Tab.3 :

| Souřadnice |  [nm] |
| --- | --- |
| 17,60622 | 404,7 |
| 17,66463 | 407,8 |
| 18,19323 | 435,8 |
| 20,26843 | 546,1 |
| 20,85100 | 577,0 |
| 20,89018 | 579,1 |

3.Emisní spektrum laseru

Emisní spektrum bylo proměřeno pro hodnoty proudu 115 mA při 1x zesílení, a 110, 90 a 80 mA při 5x zesílení při šířce štěrbiny 0,4 mm. Po převedení naměřených souřadnic na vlnové délky (viz lineární regrese při kalibraci stupnice monochromátoru), byla spektra graficky znázorněna v grafu 4. Dále byly z naměřených dat určeny vlnové délky maxim spekter stimulované emise pro jednotlivé proudy :

115 = (819,7  0,2) nm

110 = (821,0  0,2) nm

Chyby jsem odhadl z naměřených hodnot kolem maxima.

4.Měření modů laseru

Abychom dosáhli potřebné rozlišovací schopnosti při analýze jemné struktury laseru, bylo potřeba zvolit vhodně malý rozměr štěrbiny. V našem případě byla její šířka 0,06 mm. Modová striktura emisního spektra je vynesena v grafu 5. Z naměřených hodnot byla dle vztahu (3) vypočtena délka aktivní oblasti L :

# L = (237,00  0,08) m

Kde byla použita hodnota grupového indexu lomu Ng(GaAs) = 4,5. Chybu délky aktivní oblasti jsem vypočetl z naměřených dat jako střední kvadratickou odchylku. Z jedné známě hodnoty světelného toku  = 0,5 mW při proudu I = 115 mA jsem dle vztahu (1) spočetl výkonovou účinnost  laseru pro tuto hodnotu proudu :

 =  (2,300  0,002) 10-3

kde jsem chybu určil z chyby určení proudu a napětí dle vztahu :

Δη=ΦU2I2ΔU2+ΦUI22ΔI2

Diskuse :

Porovnáme-li jednotlivé grafické závislosti se závislostmi teoretickými je přibližně vidět vzájemná shoda a to jak světelné charakteristiky (graf 1), tak emisního spektra (graf 3). Píky pro I = 115 mA a I = 80 mA velmi dobře korespondují s obr.2. Ovšem pro hodnotu proudu I = 110 mA bych očekával pík symetričtější.

Zprvu pracuje laser jako luminiscenční dioda, tj. převažuje spontánní emise a emisní spektrum je poměrně široké, jak je patrno z grafu 4. Po překročení kritické hodnoty proudu, tzv. prahového proudu i0 = (107  15) mA, se emitované záření zesílí stimulovanou emisí a spektrum záření se silně zúží, což je opět z grafu 4 patrné. Rovněž byla určena vlnová délka stimulované emise 115 = (819,7  0,2) nm

Měření modů laseru bylo provedeno při proudu I = 110 mA. Z naměřených hodnot byla určena délka aktivní oblasti rezonátoru L (dle (3)) a výkonová účinnost  (dle (1)).

Závěr :

Byla změřena světelná a voltampérová charakteristika (graf 1 a graf 2) a určena prahová hodnota proudu i0 = (107  15) mA .

Pomocí Hg výbojky byla okalibrována stupnice monochromátoru. Emisní spektrum výbojky je vyneseno v grafu 3. Regresní koeficienty viz Měření část 2.

Bylo změřeno emisní spektrum laseru pro několik hodnot proudu (graf 4) a určena vlnová délka stimulované emise 115 = (819,7  0,2) nm a 110 = (821,0  0,2) nm.

Z modové struktury laseru (graf 5) byla spočtena délka aktivní oblasti rezonátoru L a určena hodnota výkonové účinnosti  pro proud 115 mA, tedy v nadprahové oblasti :

# L = (236,93  0,08) m

 =  (2,300  0,002) 10-3