Pracovní úkol :

- Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku.

- Závislost zpracujte graficky, určete chybu měření a proveďte lineární regresi dané závislosti.

Teorie :

Uspořádání je vidět na obr.1. Jaminův interferometr lze takto použít jako interferenční refraktometr :

obr.1

Jaminův interferometr se skládá ze dvou planparalelních desek, které mají zadní stěny pokoveny. Monochromatický paprsek se částečně odráží a částečně lomí. Do dalekohledu pak vstupují paprsky s dráhovým rozdílem :

δ=2Ndcosβ1−cosβ2                                                                     (1)

Význam jednotlivých symbolů je zřejmý z obr.1. Ve speciálním případě, kdy jsou obě desky rovnoběžné, je dráhový rozdíl roven nule. Polohu desek P1, P2 lze měnit stavěcími šrouby, čímž lze měnit směr a řád pozorovaným proužků. Kromě toho bývá přístroj vybaven Jaminovým kompenzátorem H tvořeným dvěma planparalelními destičkami otočných kolem vodorovné osy. Tímto kompenzátorem lze též pohodlně měnit dráhový rozdíl a tím i řád pozorovaných paprsků.

Do drah obou paprsků jsou vloženy dvě stejné kyvety T1 a T2 o délce l, naplněné plyny o indexech lomu N1 a N0. Byl-li dráhový rozdíl paprsků před vložením kyvet 0, bude po vložení kyvet :

δ1=lN1−N0+δ0                                                                         (2)

Změní-li se index lomu v první kyvetě, změnou tlaku, z hodnoty N1 na N2, bude dráhový rozdíl :

δ2=lN2−N0+δ0                                                                              (3)

Změna dráhového rozdílu je pak dána vztahem :

δ=δ2−δ1=lN2−N1                                                                        (4)

Probíhá-li tato změna spojitě a dostatečně pomalu, lze změnu dráhového rozdílu  stanovit z počtu k proužků, které přitom prošli nitkovým křížem dalekohledu :

δ=kλ                                                                                            (5)

Známe-li jednu z hodnot indexu lomu, lze druhou vypočítat pomocí vztahů (4) a (5) :

N2=N1+kλl                                                                                 (6a)

resp. pokud N1 = 1, když je v kyvetě 1 vyčerpaný vzduch, lze vtah (6a) přepsat do tvaru :

N=1+kλl                                                                                     (6b)

kde N – index lomu při tlaku p

k – počet proužků prošlých nitkovým křížem při změně tlaku na p

l – délka kyvety

Pro index lomu vzduchu N při teplotě t a tlaku p platí vztah :

Nt,p=1+N0,p0−11+γ tpp0                                                                   (7)

kde N(0,p0) – 1 = 293 . 10-6

p0 = 101,325 kPa

 = 0,00366

Měření :

Vlnová délka použitého světla :       = 589,3 nm

Délka kyvety :                                  l = 0,5 m

Teplota v místnosti :                         t = 25O C

## Tab.1 : měření 1

| K | Pdig [kPa] | PHg [kPa] | # Nexp | Nteor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
| 10 | 4,4 | 4,3 | 1,0000117860 | 1,0000116568 |
| 20 | 8,5 | 8,1 | 1,0000235720 | 1,0000225188 |
| 30 | 13,0 | 12,8 | 1,0000353580 | 1,0000344406 |
| 40 | 17,0 | 16,8 | 1,0000471440 | 1,0000450377 |
| 47 | 21,1 | 20,9 | 1,0000553942 | 1,0000558997 |
| 57 | 25,0 | 24,9 | 1,0000671802 | 1,0000662319 |
| 67 | 29,1 | 29,7 | 1,0000789662 | 1,0000770939 |
| 77 | 33,5 | 33,3 | 1,0000907522 | 1,0000887508 |
| 87 | 37,9 | 37,7 | 1,0001025382 | 1,0001004076 |
| 97 | 42,4 | 42,3 | 1,0001143242 | 1,0001123293 |
| 107 | 46,8 | 46,8 | 1,0001261102 | 1,0001239861 |
| 117 | 51,1 | 50,9 | 1,0001378962 | 1,0001353780 |
| 127 | 55,8 | 55,6 | 1,0001496822 | 1,0001478296 |
| 137 | 60,1 | 60,0 | 1,0001614682 | 1,0001592215 |
| 147 | 64,7 | 64,7 | 1,0001732542 | 1,0001714082 |
| 157 | 69,1 | 69,1 | 1,0001850402 | 1,0001830650 |
| 167 | 73,5 | 73,6 | 1,0001968262 | 1,0001947218 |
| 177 | 77,9 | 78,0 | 1,0002086122 | 1,0002063786 |
| 187 | 82,4 | 82,7 | 1,0002203982 | 1,0002183004 |
| 197 | 86,9 | 87,1 | 1,0002321842 | 1,0002302221 |
| 207 | 91,2 | 91,3 | 1,0002439702 | 1,0002416140 |
| 217 | 95,7 | 96,0 | 1,0002557562 | 1,0002535357 |
| 227 | 99,4 | 99,6 | 1,0002675422 | 1,0002633381 |

## Tab.2 : měření 2

| K | Pdig [kPa] | PHg [kPa] | # Nexp | Nteor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
| 10 | 4,6 | 4,4 | 1,0000117860 | 1,0000121867 |
| 20 | 8,8 | 8,7 | 1,0000235720 | 1,0000233136 |
| 30 | 13,2 | 12,9 | 1,0000353580 | 1,0000349704 |
| 40 | 17,6 | 17,3 | 1,0000471440 | 1,0000466273 |
| 51 | 22,5 | 22,3 | 1,0000601086 | 1,0000596087 |
| 61 | 26,8 | 26,5 | 1,0000718946 | 1,0000710006 |
| 71 | 31,3 | 31,1 | 1,0000836806 | 1,0000829224 |
| 81 | 35,8 | 35,5 | 1,0000954666 | 1,0000948441 |
| 91 | 40,3 | 40,0 | 1,0001072526 | 1,0001067658 |
| 101 | 44,7 | 44,7 | 1,0001190386 | 1,0001184227 |
| 111 | 49,3 | 49,1 | 1,0001308246 | 1,0001306093 |
| 121 | 53,7 | 53,6 | 1,0001426106 | 1,0001422661 |
| 131 | 57,9 | 57,9 | 1,0001543966 | 1,0001533931 |
| 141 | 62,5 | 62,5 | 1,0001661826 | 1,0001655798 |
| 151 | 67,0 | 66,9 | 1,0001779686 | 1,0001775015 |
| 161 | 71,5 | 71,6 | 1,0001897546 | 1,0001894233 |
| 171 | 75,9 | 76,0 | 1,0002015406 | 1,0002010801 |
| 181 | 80,4 | 80,5 | 1,0002133266 | 1,0002130018 |
| 191 | 84,8 | 84,8 | 1,0002251126 | 1,0002246586 |
| 201 | 89,3 | 89,6 | 1,0002368986 | 1,0002365804 |
| 211 | 93,7 | 93,9 | 1,0002486846 | 1,0002482372 |
| 221 | 98,2 | 98,1 | 1,0002604706 | 1,0002601589 |
| 223 | 99,3 | 99,5 | 1,0002628278 | 1,0002630731 |

## Tab.3 : měření 3

| K | Pdig [kPa] | PHg [kPa] | # Nexp | Nteor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0000000000 | 1,0000000000 |
| 10 | 4,6 | 4,4 | 1,0000117860 | 1,0000121867 |
| 20 | 8,9 | 8,7 | 1,0000235720 | 1,0000235786 |
| 30 | 13,5 | 13,2 | 1,0000353580 | 1,0000357652 |
| 40 | 17,9 | 17,6 | 1,0000471440 | 1,0000474220 |
| 50 | 22,4 | 22,3 | 1,0000589300 | 1,0000593438 |
| 60 | 26,9 | 26,8 | 1,0000707160 | 1,0000712655 |
| 70 | 31,3 | 31,2 | 1,0000825020 | 1,0000829224 |
| 80 | 35,8 | 35,6 | 1,0000942880 | 1,0000948441 |
| 90 | 40,3 | 40,0 | 1,0001060740 | 1,0001067658 |
| 100 | 44,8 | 44,7 | 1,0001178600 | 1,0001186876 |
| 110 | 49,3 | 49,1 | 1,0001296460 | 1,0001306093 |
| 120 | 53,7 | 53,6 | 1,0001414320 | 1,0001422661 |
| 130 | 58,1 | 58,0 | 1,0001532180 | 1,0001539230 |
| 140 | 62,4 | 62,5 | 1,0001650040 | 1,0001653148 |
| 150 | 67,1 | 67,2 | 1,0001767900 | 1,0001777664 |
| 160 | 71,5 | 71,6 | 1,0001885760 | 1,0001894233 |
| 170 | 76,0 | 76,3 | 1,0002003620 | 1,0002013450 |
| 180 | 80,4 | 80,7 | 1,0002121480 | 1,0002130018 |
| 190 | 84,9 | 84,8 | 1,0002239340 | 1,0002249236 |
| 202 | 90,2 | 90,4 | 1,0002380772 | 1,0002389647 |
| 212 | 94,2 | 94,4 | 1,0002498632 | 1,0002495618 |
| 222 | 98,7 | 98,9 | 1,0002616492 | 1,0002614836 |
| 223,5 | 99,3 | 99,5 | 1,0002634171 | 1,0002630731 |

Měření jsem provedl celkem 3-krát. Naměřené hodnoty společně se spočtenými jsou v tabulkách č.1-č.3.  V prvním sloupci je odečtený počet interferenčních proužků (snaha byla odečítat po deseti kroužcích), v dalších dvou je zaznamenán tlak odečtený na digitálním (pdig)a rtuťovém manometru (pHg). V posledních dvou sloupcích jsou vypočtené indexy lomu, a to jak experimentálně zjištěné, tak teoretické.

V grafech 1 až 3 jsou vyneseny závislosti změny indexu lomu na tlaku. Pro tyto závislosti jsem použil hodnoty tlaku z digitálního manometru, neboť tyto hodnoty považuji za přesnější.

Koeficienty lineární regrese pro jednotlivá měření (N(p) = a.p) :

a1 =  (2,682  0,009) 10-9 Pa-1

a2 =  (2,653  0,006) 10-9 Pa-1

a3 =  (2,642  0,003) 10-9 Pa-1

Diskuse :

Z grafů je patrné, že mnou provedená měření jsou velice přesná, neboť teoretická a experimentální křivka se takřka na celém intervalu překrývají či jen málo odchylují. Zvláště druhé a třetí měření je ve velmi dobré shodě s teoretickou předpovědí.

Chybu odečtu ze stupnice na rtuťovém manometru jsem odhadl na 1 dílek, což odpovídá chybě  1 Torr, tedy   133,322 Pa. Chybu digitálního manometru jsem neuvažoval, neboť se domnívám, že jeho přesnost byla vetší než bylo pro naše účely nutné. Dalším původcem chyb může být nepřesné odečítání počtu proužků. Při rychlejším vniknutí vzduchu do aparatury se proužky posunuly rychleji, takže bylo někdy velmi obtížné určit skutečný počet proužků, které prošli nitkovým křížem dalekohledu. Naštěstí se ukázalo, že uzávěry přívodních hadiček těsnily natolik, že nedocházelo ke vnikání vzduchu do aparatury během odečítání hodnot a nebo byla změna tlaku natolik malá, že ji digitální manometr nezaznamenal. Což znamená, že nedocházelo k neurčitosti v počtu prošlých proužků při odečítání hodnot tlaku.

K vyhodnocování jednotlivých měření jsem použil hodnoty tlaku z digitálního manometru, neboť jsem tyto považoval za přesnější. Pro výpočet teoretické hodnoty indexu lomu při teplotě t = 25OC, jsem použil vztah (7).

Závěr :

Byla změřena závislost indexu lomu vzduchu na tlaku. Hodnoty regresních koeficientů jednotlivých měření jsou :

a1 =  (2,682  0,009) 10-9 Pa-1

a2 =  (2,653  0,006) 10-9 Pa-1

a3 =  (2,642  0,003) 10-9 Pa-1

Literatura :

[1] Fyzikální praktikum III – Optika : Ivan Pelant, Jiří Fiala, Josef Pospíšil, Jaromír Fähnrich