Pracovní úkol :

- Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

- Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci krystalu.

- Proměřte spektrum rentgenového záření při konstantním anodovém napětí rentgenky Ua = 20 kV.

- Z mezní hodnoty energie spojitého spektra určete Planckovu konstantu. Určete vlnové délky čar K , K , jejich vlnočty a odpovídající energetické rozdíly vyjádřete v keV. Určete konstanty stínění.

Teorie :

Rentgenové záření vzniká v rentgenové trubici (rentgence). Elektrony emitované z katody žhavené elektrickým proude, jsou urychlovány anodovým napětím Ua o velikosti obvykle několik desítek až stovek kV. V místě jejich dopadu na anodu vzniká rentgenové záření. Vznikající záření je dvojího původu, lišící se způsobem vzniku a charakterem spektra. Jedná se o záření brzdné a záření charakteristické. Brzdné záření vniká při brždění dopadajících elektronů v elektrických polích atomových jader materiálu anody. Jeho spektrum je spojité. Na krátkovlnné straně klesá intenzita spektra ostře k nule a od jisté mezní vlnové délky m směrem ke kratším vlnovým délkám je nulová. Mezní vlnová délka odpovídá případu, kdy elektron předá celou svou energii eUa vznikajícímu rtg fotonu o kmitočtu fm. Platí vztah :

hfm=hcλ m=eUa                                                                     (1)

kde h – Planckova konstanta

c – rychlost světla

e – elementární náboj

S použitím tohoto vztahu lze z naměřených hodnot m a Ua určit hodnotu Planckovy konstanty.

Spektrum charakteristického záření je naproti tomu diskrétní – čárové. Toto záření vzniká, mají-li elektrony dopadající na anodu energii dostatečnou k vyražení některého z elektronů z nižších energetických hladin – elektron může být excitován na některou vyšší neobsazenou hladinu, nebo může atom úplně opustit (ionizace). Na volné místo pak přeskakují elektrony z vyšších energetických stavů při současné emisi fotonu. Toto záření závisí podstatně na materiálu anody – různým chemickým prvkům, z nichž je anoda vyrobena, odpovídají charakteristické systémy spektrálních čar.

Teoretický vztah pro vlnočet 12 čáry odpovídající přeskoku z hladiny n2 na n1 vychází z Bohrovy teoretického modelu atomu :

ν12=RZ−s21n22−1n12                                                       (2)

kde Z – atomové číslo prvku

R – Rydbergova konstanta (R = 1,0973731.10-7 m-1)

s – stínící konstanta

Stínící konstantu lze interpretovat jako vliv náboje ostatních elektronů, které odstiňují pole jádra a zvětšuje se s rostoucí vzdáleností elektronu od jádra.

Difrakce rentgenového záření na krystalech :

Dle jednoduché interpretace difrakce od Braggů vzniká difraktovaný paprsek odrazem od určité soustavy rovnoběžných rovin, v nichž jsou atomy v krystalu uspořádány. Dopadající i difraktovaný paprsek svírají s atomovými rovinami stejný úhel .

Difraktované paprsky splňují tzv. Braggovu podmínku :

2dsinϑ=kλ                                                                     (3)

kde k – řád interference (k – celé číslo)

 – vlnová délka

Určení vzdálenosti d hlavních atomových rovin :

Hustota LiF                                      :                   (LiF) = 2601 kg.m-3

Relativní atomové hmotnosti           :                  A(Li) = 6,939 g.mol-1

A(F) = 18,998 g.mol-1

Atomová hmotnostní jednotka         :                  u = 1,661.10-27 kg

Použitý krystal LiF tvoří kubickou plošně centrovanou mřížku. Je potřeba si uvědomit, že v základní „krystalové buňce“ jsou celkem čtyři atomy Li a čtyři F. ( 8 v rozích, které ovšem každý přispívají jen 1/8 a šest ve stěnách jež přispívají ½ ).

Hmotnost buňky :   m = 4(A(Li) + A(F))u kg

Objem buňky     :    V = (2d)3 m3

Pro vzdálenost hlavních atomových rovin d tedy platí :

d=123mρ=1234ALi+AFuρ                                             (4)

Měření :

Dosazením výše uvedených hodnot do vztahu (4) jsem určil vzdálenost d hlavních atomových rovin :

d =  0,2023 nm

2d =  0,4046 nm

Tabulková hodnota :    d = 0,20085 nm

Úhlová závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci krystalu (úhel natočení krystalu  = (14,0  0,2)O ). Chybu úhlu natočení jsem odhadl.

# Tab.1

|  [O] | N [počet částic] |
| --- | --- |
| 10 | 67 |
| 12 | 51 |
| 14 | 63 |
| 16 | 55 |
| 18 | 54 |
| 20 | 39 |
| 22 | 43 |
| 24 | 77 |
| 25 | 126 |
| 25,5 | 614 |
| 26 | 1836 |
| 26,5 | 3047 |
| 27 | 3325 |
| 27,5 | 3162 |
| 28 | 2591 |
| 28,5 | 2026 |
| 29 | 1075 |
| 29,5 | 419 |
| 30 | 203 |
| 32 | 44 |
| 34 | 57 |
| 36 | 49 |
| 38 | 45 |
| 40 | 47 |
| 42 | 42 |
| 44 | 39 |
| 46 | 42 |
| 48 | 46 |
| 50 | 33 |

Intenzitu udávám jako počet částic zachycených Geiger-Müllerovým počítačem v intervalu 40 s. Závislosti počtu intenzity N na směru je vynesena v grafu 1. Maximum nastalo pro úhel  = 27O.

Spektrum rentgenového záření při konstantním anodovém napětí rentgenky Ua = 20 kV.

Tab.2 :

|  [O] | N [počet částic] |  [10-3 nm] |
| --- | --- | --- |
| 5 | 107 | 35,3 |
| 5,5 | 103 | 38,8 |
| 6 | 102 | 42,3 |
| 6,5 | 92 | 45,8 |
| 7 | 97 | 49,3 |
| 7,5 | 66 | 52,8 |
| 8 | 68 | 56,3 |
| 8,5 | 84 | 59,8 |
| 9 | 431 | 63,3 |
| 9,5 | 1503 | 66,8 |
| 10 | 2240 | 70,3 |
| 10,5 | 2761 | 73,7 |
| 11 | 3076 | 77,2 |
| 11,5 | 3229 | 80,7 |
| 12 | 3401 | 84,1 |
| 12,5 | 3258 | 87,6 |
| 13 | 3425 | 91,0 |
| 13,5 | 3187 | 94,5 |
| 14 | 2807 | 97,9 |
| 14,5 | 2614 | 101,3 |
| 15 | 2488 | 104,7 |
| 15,5 | 2336 | 108,1 |
| 16 | 2049 | 111,5 |
| 16,5 | 1882 | 114,9 |
| 17 | 1701 | 118,3 |
| 17,5 | 1570 | 121,7 |
| 18 | 1437 | 125,0 |
| 18,5 | 1328 | 128,4 |
| 19 | 1451 | 131,7 |
| 19,5 | 1309 | 135,1 |
| 20 | 4191 | 138,4 |
| 20,5 | 6129 | 141,7 |
| 21 | 1226 | 145,0 |
| 21,5 | 1161 | 148,3 |
| 22 | 2255 | 151,6 |
| 22,5 | 28416 | 154,8 |
| 23 | 4763 | 158,1 |
| 23,5 | 697 | 161,3 |
| 24 | 638 | 164,6 |
| 24,5 | 551 | 167,8 |
| 25 | 479 | 171,0 |
| 25,5 | 480 | 174,2 |
| 26 | 382 | 177,4 |
| 26,5 | 376 | 180,5 |
| 27 | 324 | 183,7 |
| 27,5 | 284 | 186,8 |
| 28 | 255 | 189,9 |
| 28,5 | 263 | 193,1 |
| 29 | 207 | 196,2 |
| 29,5 | 203 | 199,2 |
| 30 | 224 | 202,3 |

Závislosti intenzity N na vlnové délce  je vynesena v grafu 2. Z tohoto grafu jsem určil důležité hodnoty vlnových délek.

m = ( 0,0598  0,0014) nm

(K) = ( 0,1548  0,0014) nm (odpovídá úhlu 22,5O)

(K) = ( 0,1417  0,0014) nm (odpovídá úhlu 20,5O)

Vlnočty čar K a K :

(K) = (6,46  0,06) 109 m-1

(K) = (7,06  0,06) 109 m-1

Příslušné hodnoty energie :

E(K) = 8,0 keV

E(K) = 8,8 keV

Konstanty stínění s jsem určil ze vztahu (2) :

s(K) = 0,98  0,13

s(K) = 2,1  0,1

Z mezní vlnové délky m jsme podle vztahu (1) určil hodnotu Planckovy konstanty h :

h = (6,39  0,15) 10-34 Js

Chyby jsem spočetl dle vztahu :

Δf=i∂f∂qi2Δqi2

kde qi  – parametry funkce f

qi – chyby parametrů

Diskuse a závěr :

Z grafu 1 je patrné, že maximum intenzity nastává pro úhel v okolí 27O, což je velmi blízko očekávané teoretické hodnotě 28O. Tato odchylka mohla být způsobena nepřesným natočením krystalu resp. jeho nepřesným uchycením. Na počet zachycených částic mělo také vliv okolní záření, i když pro velké hodnoty (velké intenzity) byly tyto příspěvky v řádu promile, takže bylo možné je zanedbat.

Změřené spektrum kvalitativně odpovídá předpokladům. Z grafu 2 jsem určil mezní hodnotu vlnové délky spektra a vlnové délky série K pro danou rentgenku. Tabulkové hodnoty pro vlnové délky série K použité měděné rentgenky :

(K) = 0,1541838 nm

(K) = 0,1392218 nm

(K) = ( 0,1548  0,0014) nm (odpovídá úhlu 22,5O)

(K) = ( 0,1417  0,0014) nm (odpovídá úhlu 20,5O)

Mnou určené hodnoty těchto vlnových délek odpovídají v rámci chyby hodnotám tabulkovým.

Z mezní vlnové délky jsem určil hodnotu Planckovy konstanty :

h = (6,39  0,15) 10-34 Js

Tabulková hodnota : h = 6,626 .10-34 Js

Literatura :

[1] Studijní text na WWW stránkách