Pracovní úkol :

- Proveďte energetickou kalibraci -spektrometru a určete jeho rozlišení.

- Určete absolutní aktivitu kalibračního radioizotopu 241Am.

- Změřte závislost ionizačních ztrát -částic na tlaku vzduchu T = T(p).

- Určete specifické ionizační ztráty -částic ve vzduchu při normálním tlaku –dT/dx = f(T). Srovnejte tuto závislost se závislostí získanou pomocí empirické formule pro dolet -částic za normálních podmínek.

- Určete energie -částic vyletujících ze vzorku obsahujícím izotop 239Pu a příměs izotopu 238Pu a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. Stanovte relativní zastoupení izotopu 238Pu ve vzorku s přesností lepší než 10%, jsou-li T1/2 (238Pu) = 81,71 yr a T1/2 (239Pu) = 24,13 .103 yr.

Teorie :

Záření alfa je tvořeno heliovými jádry, které mají klidovou energii mc2 = 3,728 GeV. Při průchodu látkou ionizují alfa částice okolní atomy, čímž ztrácejí kinetickou energii T. Tyto ztráty popisuje tzv. specifická ztráta :

−dTdx=fT                                                                                         (1)

Se zvětšující se dráhou částice v prostředí ionizace roste do maxima a pak prudce klesá k nule. Vzdálenost, kde vymizí ionizace a částice se zastaví, se nazývá zbytkový dolet. Pro dolet R částice v látce platí vztah :

R=0Rdx=0T0dTfT=RT0                                                                  (2)

Pro dolet R -částice o kinetické energii T0∈4,7 MeVve vzduchu platí empirická formule :

R=ξT032                                                                                                 (3)

kde ξ=0,31 cm. MeV−32.

Ze vtahů (2) a (3) plyne teoretická závislost f(T) :

fT=23ξT                                                                                       (4)

Předpokládáme, že rozdělení kinetických energií zaregistrovaných částic má tvar Gaussovy křivky. Pološířce této křivky říkáme rozlišení spektrometru . Pro odhad rozlišení a jeho chyby platí vztahy :

Γ=2S2ln2                                                                                       (5)

σΓ=2Sln2n−1                                                                                     (6)

kde S2 – výběrový rozptyl bodů naměřeného histogramu

n – počet částic naměřeného histogramu.

Absolutní aktivita 241Am je úměrná frekvenci zachycených částic detektorem. Je potřeba si ale uvědomit, že detektor je schopen detekovat částice jen v omezeném prostorovém úhlu, proto je potřeba aktivitu přepočítat na celý prostorový úhel. Předpokládáme-li, že radioizotop vyzařuje do všech směrů stejně, lze aktivitu určit jako podíl povrchu koule o poloměru l (tj. vzdálenost zářiče od detektoru) a efektivní plochy detektoru P vynásobený frekvencí detekovaných částic (při dostatečně velkém l a malém P lze s úspěchem zanedbat rozdíl mezi rovinnou plochou detektoru a kulovým vrchlíkem ). Pro absolutní aktivitu tedy platí vztah :

A=nt4π l2P                                                                                           (7)

kde n – počet detekovaných částic

t – doba měření.

Pro počet rozpadlých jader dN za dobu dt platí vztah :

dN=λNdt=ln2T12Ndt                                                                         (8)

kde N – celkový počet nerozpadlých jader

T1/2 – poločas rozpadu.

Použitím vztahu (8) dostaneme pro relativní zastoupení radioizotopů ve vzorku vztah :

N1N2=dN1dN2T121T122                                                                                               (9)

přičemž měření dN musí probíhat po doba, která mnohem menší než T1/2.

Měření :

Měření jsem prováděl pomocí polovodičového detektoru s účinnou kruhovou plochou o průměru

d = ( 5,4  0,2) mm, který byl od vzorku ve vzdálenosti l = ( 3  0,05 ) cm. Data byla zpracována počítačem, který z naměřených hodnot určil střední energii, pološířku píku, celkový počet detekovaných částic a frekvenci částic pro každý pík.

1) Kalibrace spektrometru :

Spektrometr jsem zkalibroval pomocí známé energie nejvýraznějšího píku 239Pu ( T = 5142,9 keV).

Tab.1 : Závislost rozlišení spektrometru  na tlaku p.

| p [atm] | S [keV] |  [keV] |  [keV] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11 | 30 | 0,2 |
| 0,1 | 18 | 51 | 0,3 |
| 0,2 | 26 | 71 | 0,4 |
| 0,3 | 32 | 87 | 0,5 |
| 0,4 | 37 | 103 | 0,6 |
| 0,5 | 43 | 120 | 0,7 |
| 0,6 | 50 | 140 | 0,8 |
| 0,7 | 62 | 173 | 1,0 |
| 0,8 | 74 | 204 | 1,2 |
| 0,9 | 93 | 258 | 1,6 |
| 1 | 109 | 303 | 1,8 |

Z počítačem určené pološířky  jsem pomocí vztahů (5) a (6) spočetl . Chybu určení tlaku jsem odhadl z třídy přesnosti použitého vakuometru 2,5 jako 0,025 atm. Závislost  na tlaku je vynesena v grafu 1.

2) Absolutní aktivita vzorku 241Am :

Absolutní aktivitu 241Am A jsem určil dle vtahu (7) :

A = (11,4  2,6 ) .103 s-1

Pro průměrnou hodnotu naměřené frekvence n/t :

n/t = (19,86  0,20) s-1

3) Závislost energetických ztrát na tlaku :

Tab. 2 : Závislost energetických ztrát -částice ve vzduchu na tlaku

| p [atm] | T [keV] | T [keV] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,11 |
| 0,1 | 273,32 | 0,18 |
| 0,2 | 580,82 | 0,26 |
| 0,3 | 888,46 | 0,32 |
| 0,4 | 1162,94 | 0,37 |
| 0,5 | 1482,53 | 0,43 |
| 0,6 | 1806,60 | 0,51 |
| 0,7 | 2189,50 | 0,63 |
| 0,8 | 2591,66 | 0,74 |
| 0,9 | 3061,47 | 0,93 |
| 1 | 3461,01 | 1,10 |

Každé měření jsem prováděl po dobu t = 500 s. Chybu jsem určil jako σT=Sn. Závislost je graficky vynesena v grafu 2

4) Závislost specifických ionizačních ztrát na kinetické energii :

Specifické ionizační ztráty jsem určil pomocí závislosti energetických ztrát na tlaku, přičemž jsem využil ekvivalenci mezi zvyšováním tlaku a zvětšováním sloupce vzduchu za normálního tlaku. Rovněž předpokládám, že přepočet mezi tlakem a vzdáleností je lineární.

Tab. 3 : Specifické ionizační ztráty

| x [cm] | T [MeV] | f(T) [MeV/cm] | f(T) [MeV/cm] | f(T)TEOR [MeV/cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5,5 | ****** | ****** | ****** |
| 0,3 | 5,2 | 0,91 | 0,33 | 0,94 |
| 0,6 | 4,9 | 1,03 | 0,34 | 0,97 |
| 0,9 | 4,6 | 1,03 | 0,33 | 1,00 |
| 1,2 | 4,3 | 0,91 | 0,30 | 1,03 |
| 1,5 | 4,0 | 0,97 | 0,30 | 1,07 |
| 1,8 | 3,7 | 1,18 | 0,33 | 1,12 |
| 2,1 | 3,3 | 1,28 | 0,34 | 1,18 |
| 2,4 | 2,9 | 1,34 | 0,35 | 1,26 |
| 2,7 | 2,4 | 1,57 | 0,39 | 1,38 |
| 3 | 2,0 | 1,33 | 0,33 | 1,51 |

Pro výpočet f(T) neboli dT/dx  jsem vycházel ze vztahu fTi=Ti−Ti−1xi−xi−1, kde i je index měření odpovídající jednomu tlaku resp. jedné vzdálenosti. Chybu f(T) jsem spočetl pomocí vztahu pro přenos chyb. Teoretickou hodnotu f(T) jsem spočetl dle (4). Grafická závislost je vynesena v grafu 3.

5) Relativní zasoupení izotopu 238Pu a 239Pu ve vzorku :

Ze změřeného počtu rozpadlých jader 238Pu a 239Pu za dobu 500 s = 1,6.10-5 y a známých poločasů rozpadu jsem pomocí (9) určil relativní zastoupení izotopů.

dN238 = ( 391  21 )

dN239 = ( 11816  110 )

T1/2(238Pu) = 81,71 y

T1/2(239Pu) = 24,13 .103 y

N238/N239 = ( 1,12  0,06 ) .10-4

Chybu jsem spočetl jako součet kvadrátů relativních bych jednotlivých dN.

Tab. 4 : Energie -částic ze vzorku Pu

| Izotop | T [keV] | T [keV] | TTAB [keV] |
| --- | --- | --- | --- |
| 239Pu | 5119,9 | 47,6 | 5156,59 |
| 238Pu | 5470,35 | 239,8 | 5499,03 |

Diskuse :

Chyba aktivity 241Am je nejvíce ovlivněna chybou v určení P resp. d aktivní část detektoru. Do chyby specifických ionizačních ztrát se dle mého soudu nejvíce promítla chyba určení tlaku.

Závěr :

- Provedl jsem kalibraci spektrometru. Závist rozlišení na tlaku lze nalézt v tabulce 1 a v grafu 1.

- Určil jsem absolutní aktivitu kalibračního radioizotopu A = (11,4  2,6 ) .103 s-1.

- Závislost ionizačních ztrát na tlaku je vynesena v grafu 2. Hodnoty lze nalézt v tabulce 2.

- Určil jsem závislost specifických ionizačních ztrát na T a porovnal je s teoretickými výsledky. Příslušné hodnoty jsou v tabulce 3 a grafická závislost je vynesena v grafu 3.

- Určil jsem relativní zastoupení 238Pu ve vzorku. N238/N239 = ( 1,12  0,06 ) .10-4.  Hodnoty

energií -částic jsou uveden v tabulce 4.

Literatura :

[1] Studijní text na stránkách praktik k úloze A5