Pracovní úkol :

- Proveďte energetickou kalibraci -spektrometru pomocí -zářiče 241Am.

- Určete materiál několika vzorků.

- Stanovte závislost účinnosti výtěžku röntgenovského záření na atomovém čísle elementu v daném experimentálním uspořádání.

- Určete relativní zastoupení prvků v jednom ze vzorků.

- Na základě röntgenovského záření identifikujte radioaktivní vzorek a stanovte typ pozorovaného rozpadu.

Teorie :

 Viz přiložený studijní text

Kvantitativní zastoupení prvků ve slitině :

Platí následující vztahy :

p10p20w1w2=p1p2                                                                     (1)

w1+w2=1                                                                       (2)

kde p0 – počet přechodů za jednotku času v chemicky čistém vzorku (zjistíme odečtením z grafu)

p – počet přechodů za jednotku času ve slitině (zjistíme přímým měřením)

w – relativní zastoupení prvků ve slitině.

Ze vztahů (1) a (2) plynou pro w1 a w2 následující vztahy :

w2=11+p1p20p10p2                                                                 (3)

analogicky pro w1.

Pro hmotnostní relativní zastoupení platí vztah :

w2h=11+Mr1w1Mr2w2                                                          (4)

analogicky pro w1h.

Měření :

Tab.1 : identifikace prvků, energie a typy přechodů, četnosti

| č.vzorku | E [keV] | Etab [keV] | četnost [s-1] | Rel.chyba | Prvek | přechod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,39 | 8,046 | 5,68 | 2,61 | Cu | K |
|  |  | 8,904 |  |  |  | K |
| 2 | 25,37 | 25,267 | 13,84 | 2,08 | Sn | K |
|  | 28,6 | 28,481 | 3,36 | 5,27 |  | K |
| 3 | 20,37 | 20,213 | 7,77 | 2,00 | Rh | K |
|  | 23,04 | 22,720 | 1,47 | 7,14 |  | K |
| 4 | 10,76 | X | 1,28 | 12,01 | Pb?Bi | L |
|  | 12,95 | X | 1,64 | 8,45 |  | L |
| 5 | 8,42 | X | 1,18 | 11,79 | Ni?Cu?Zn | K |
|  | 22,26 | X | 6,37 | 1,63 | Ag | K |
|  | 25,22 | X | 1,97 | 3,91 |  | K |
| 6 | 16 | 15,772 | 9,86 | 2,67 | Zr | K |
|  | 17,77 | 17,665 |  |  |  | K |
| 8 | 24,31 | 24,206 | 8,32 | 2,61 | In | K |
|  | 27,63 | 27,271 | 1,96 | 7,60 |  | K |
| radioaktivní | 30,98 | 30,968 | 47,38 | 1,21 | Cs | K |
|  | 35,17 | 34,981 | 11,05 | 2,68 |  | K |

Tab.2 : Tabulka energií potenciálních vzorků č.4

| přechod | E(Pb) [keV] | E(Bi) [keV] |
| --- | --- | --- |
| K | 10,55 | 10,837 |
| K | 12,612 | 13,021 |

Tab.3 : Tabulka energií potenciálních příměsí ve vzorku č.5

| Přechod | E(Ni) [keV] | E(Cu) [keV] | E(Zn) [keV] |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 7,477 | 8,046 | 8,637 |
| K | 8,263 | 8,904 | 9,570 |

Vzhledem k tomu, že u vzorků 4 a 5 jsem nebyl schopen jednoznačně identifikovat vzorky, uvádím v tabulkách 2 a 3 hodnoty energií přechodů potenciálních prvků.

Kvantitativní zastoupení prvků ve slitině (vzorek č.5):

Slitina obsahovala stříbro Ag, a poté jeden ze tří prvku nikl Ni, měď Cu či zinek Zn. V následující tabulce 4 uvedu relativní zastoupení pro jednotlivé prvky ve slitině se stříbrem.

Tab.4 : Relativní zastoupení Ni, Cu, či Zn ve slitině s Ag.

| Slitina | w(Ag) | w(Ag) | w(Ni) | w(Ni) | W(Cu) | w(Cu) | w(Zn) | w(Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag + Ni | 0,84 | 0,02 | 0,16 | 0,05 | X | X | X | X |
| Ag + Cu | 0,85 | 0,02 | X | X | 0,15 | 0,04 | X | X |
| Ag + Zn | 0,85 | 0,02 | X | X | X | X | 0,15 | 0,04 |

Pro výpočet relativního zastoupení jsem použil vztah (3). Chyby jsem spočetl dle vztahu pro přenos chyb.

Tab.5 : Výtěžky pro jednotlivé prvky ve slitině

| Prvek | p0 [s-1] | rel. p0 [%] | p [s-1] | rel.p [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 9,73 | 2,63 | 8,34 | 4,23 |
| Ni | 5,32 | 2,63 | 1,18 | 11,79 |
| Ag | 9,73 | 2,63 | 8,34 | 4,23 |
| Cu | 5,54 | 2,63 | 1,18 | 11,79 |
| Ag | 9,73 | 2,63 | 8,34 | 4,23 |
| Zn | 5,75 | 2,63 | 1,18 | 11,79 |

Hodnotu p0 jsem určil z grafu. Chybu p0 jsem odhadl dle chyb příslušných čtyř čistých prvků v grafu.

Na základě röntgenovského záření jsem identifikoval radioaktivní prvek a typ rozpadu. Jedná se o 133Cs, které vzniklo tzv. K-záchytem v atomu 133Ba. Někdy se též nazývá inverzní -rozpad. Platí :

p + e-  n + 

kde p – proton

e- – elektron

n – neutron

 – elektronové neutrino

Diskuse :

U vzorků 2, 3, 6, 8 a radioaktivního vzorku byly identifikace poměrně jednoznačné. U vzorku 4, jsem ovšem z naměřených hodnot energie nebyl schopen jednoznačně identifikovat prvek. Proto v tabulce 2 uvádím energie přechodů možných kandidátů na prvek č.4. Podobně u vzorku č.5 jsem nebyl s to jednoznačně identifikovat druhý prvek ve slitině se stříbrem. V tabulce 3 uvádím energie přechodů potenciálních prvků ve slitině se stříbrem. Za nemožností jednoznačného určená prvků 4 a 5 stojí několik systematických vlivů. Jsou to např. chybná kalibrace (v mém měření to bylo řádově 0,2-0,3 keV), geometrie experimentu (pokaždé byl vzorek v jiné poloze vůči detektoru a měl různé rozměry), šum ze samotného zdroje záření a v neposlední řadě i změny mikroelektronických součástek působením kolísání teploty.

Závěr :

Identifikace prvků, hodnoty energií a jejich srovnání s tabelovanými hodnotami je možno najít v tabulce 1. Vzhledem k nemožnosti jednoznačné identifikace vzorků 4 a 5 jsou potenciální prvky obsaženy v tabulkách číslo 2 a 3. Relativní zastoupení prvků ve slitině resp. výtěžky u daných prvků jsou v tabulkách 4 resp. 5. Závislost výtěžku na protonovém čísle je vynesena v přiloženém grafu. Splnil jsem všechny body pracovního úkolu.